РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УСОХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2009 г

с.Усох

Об утверждении местных

нормативов градостроительного

проектирования.

Рассмотрев предложенные материалы и проект местных нормативов градостроительного проектирования, согласно письма администрации Трубчевского муниципального района № 931 от 24.06.2009 г., администрация Усохского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования, (прилагаются).

Глава Усохской сельской администрации                                 В.Г. Гулаков

Исп. специалист

Карпова С. В.

Утверждено

постановлением Усохской сельской администрации №20 от 24.11.2009 г.

Местные нормативы градостроительного проектирования на территории администрации Усохского сельского поселения.

1.Общие положения.

- Местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования Усохского сельского поселения (далее -местные нормативы ) разработаны в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации , СНиП 2.07.01-89 « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» , с учетом территориальных , природных, исторических, социально- экономических и иных условий градостроительной деятельности на территории населенных пунктов Усохского сельского поселения.

- Местные нормативы распостраняются на новые и реконструируемые жилые территориальные зоны населенных пунктов Усохского сельского поселения , включая объекты жилого, общественного и административного назначения, территории обслуживающих их сетей и объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

- Местные нормативы применяются:

При подготовке документов территориального планирования, проведении государственной экспертизы, согласовании и утверждении проектов документов территориального планирования;

При подготовке проектной документации, проведении государственной экспертизы проектной документации, рассмотрении проектной документации.

- В состав местных нормативов входят требования, которые применяются при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции.

- Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека:

По организации в составе жилых территорий общественных пространств, предназначенных для объектов обслуживания, мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, выделения площадей для озеленения, рекреации.

По обеспечению населения и жилых территорий социально значимыми объектами обслуживания;

По обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреацией, остановок, и узлов общественного транспорта, для хранения и парковки индивидуального транспорта;

По инженерной подготовке территории;

По комплексному благоустройству территории и оснащению территории элементами благоустройства.

- Местные нормативы обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и юридическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории населенных пунктов Усохского сельского поселения.

- Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляется в следующих случаях:

при выдачи разрешений на строительство;

при осуществлении строительства , капитального ремонта и реконструкции объектов градостроительной и благоустройства территории;

при проведении государственной экспертизы документов территориального планирования, проектной документации.

- Проверку соблюдения местных нормативов осуществляет администрация Усохского сельского поселения и Администрация Трубчевского муниципального района ( при передачи ей полномочий в сфере градостроительной деятельности ) в пределах своей компетенции.

- Проектная документация , выполненная с нарушением местных нормативов, не подлежит утверждению.

2.Планировка и застройка жилых территориальных зон.

- Существующие и планируемые границы жилых территориальных зон, элементов планировочной структуры, параметры их планируемого развития, градостроительные регламенты определяются Генеральными планами населенных пунктов администрации Усохского сельского поселения, Правилами землепользования и застройки населенных пунктов администрации Усохского сельского поселения.

- Красные линии и линии регулирования застройки жилых территорий определяются проектами с учетом особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. В существующей застройке проект красных линий может быть разработан проектной организацией.

- Состав функциональных элементов земельных участков , подлежащих жилой застройке, включает в себе:

жилые дома ( или их комплексы);

проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым домам;

открытые площадки для временного хранения автомобилей; придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей;

площадки для отдыха взрослых;

спортивные площадки;

хозяйственный площадки.

Минимальные расчетные размеры функциональных элементов жилых территорий устанавливаются согласно СНиП. Показатели применяются к зонам застройки многоэтажными , средне- и малоэтажными жилыми домами и не применяются к зонам застройки индивидуальными ( в том числе блокированными) жилыми домами.

- Минимально допустимое расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до площадок следует принимать:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста-12м ;

для отдыха взрослого населения -10 м;

для занятий спортом и физической культурой - от 10 м до 40 м;

для хозяйственных целей-12 м;

для стоянки автомашин - от 10 м до 50 м.

- Расстояние от хозяйственных площадок до наиболее удаленного входа в жилое здание должно составлять не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

- В случаи размещения жилого многоквартирного дома в составе территории микрорайона ( квартала) со сложившейся застройкой, расчетные показатели по площадкам, указанным в п.2.5, следует принимать исходя из параметров жилого дома в соответствии с требованиями СНИП и настоящими местными нормативами.

- Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СНиП.

- Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий на магистральных улицах не менее 6 м, на прочих -не менее 3 м.

- Одно -, двухквартирные жилые дома должны быть удалены от:                                       красной линии улиц -не менее чем на 5 м;

красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

- Граница соседних приквартирных земельных участков должны быть удалены от: одно-, двухквартирных и блокированных жилых построек не менее чем на 3 м; хозяйственных построек ( бани, гаража, и др.) -не менее чем на 1 м;

- хозяйственных построек для содержания скота и птицы - не менее чем на 4 м; от стволов высокорослых деревьев - не менее чем на 4 м; от стволов среднерослых деревьев - не менее чем на 2 м; от стволов кустарников - не менее чем на 1 м.

2.13. Расстояние от окон жилых комнат одно, двухквартирных жилых домов до стен соседнего одно-, двухквартирного жилого дома и хозяйственных построек (бани, гаража и др.).расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

2.14.Ограждения земельных участков должны быть:

со стороны улицы: прозрачными , единообразными ( по меньшей мере, на протяжении одного жилого квартала с обеих сторон улицы), высотой не более 1,5 м;

со стороны соседних земельных участков: высотой не более 1,5 м с глухой частью не более 1,2 м.

- Разработка проектов планировки новых и реконструируемых районов осуществляется в соответствии со СНиП, определяющими требования к созданию среды жизнедеятельности, доступной для групп населения с ограниченными физическими возможностями.

- Реконструкция жилой застройки осуществляется: комплексно, без нарушения своеобразия сложившейся среды; с сохранением и развитием жилой функции;

модернизацией существующих капитальных жилых и общественных зданий, благоустройства территории, объектов и сооружений, инженерной и транспортной инфраструктуры;

с соблюдением санитарно- гигиенических требований, норм пожарной безопасности, норм обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания и настоящих нормативов.

- Расчетная плотность населения жилого района и микрорайона определяется в соответствии со СНиП.

В условиях реконструкций жилой застройки допускается превышение плотности вышеуказанных показателей населения микрорайона не более чем на 10%.

З.Организация хранения индивидуального транспорта

3.1. Система стоянок и гаражей для хранения индивидуального транспорта должна обеспечить размещение планируемого транспорта при расчетной автомобилизации до 200 машин на 1000 жителей.

3.2.Размеры территории для хранения индивидуального транспорта в микрорайоне (квартале) и жилом районе, у общественных зданий, учреждений и предприятий обслуживания должны соответствовать действующим СНиП.

3.3.При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок должны быть предусмотрены встроенные или пристроенные ( в том числе подземные) автостоянки.

4.Размещение учреждений и предприятий обслуживания

4.1. В целях создания единой градостроительной системы обслуживания учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать в соответствии с Генеральными планами населенных пунктов администрации Усохского сельского поселения, правилами землепользования и застройки населенных пунктов администрации Усохского сельского поселения, документацией по планировке и межеванию территории и с учетом планировочной структуры жилой территории, при разработанных вышеуказанных документов и установленных законов.

- Учреждения обслуживания на территориях жилых микрорайонов и кварталов необходимо размещать с учетом пешеходной доступности (радиусов обслуживания), установленной СНиП.

Специализированные жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках должны быть расположены в радиусе обслуживания предприятиями торговли товарами повседневного спроса и комплексными приемными пунктами предприятий бытового обслуживания не более 300 м.

Диспетчеризации и санитарной очистки, разрабатываемыми на основе Генеральных планов населенных пунктов администрации Усохского сельского поселения, разработанных в будущем 2010 г. программы комплексного развития систем.

4.3.При расчете количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания следует исходить их необходимости удовлетворения потребностей различных социальных групп населения, в том числе с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности не менее установленных СНиП.

Размещение и вместимость учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков, не указанные в СНиП, устанавливаются заданием на проектирование.

4.4.Дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения размещаемые в отдельных зданиях, должны быть расположены на участках с отступом зданий от красных линий микрорайона (квартала) не менее чем не 25м,в реконструируемых кварталах-не менее чем не 15м.Дошкольные образовательные учреждения, проектируются из расчета 60 мест на 1000 человек, общеобразовательные учреждения -90 мест на 1000 человек.

4.5.Допускается размещение пристроенных дошкольных образовательных учреждений вместимостью не более 6 групп, общеобразовательных учреждений вместимостью до 100 человек для учащихся начальных классов при обеспечении нормативных показателей освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, выделения изолированного земельного участка, а также организации самостоятельного пищеблока, отдельной системы вентиляции. Для общеобразовательных учреждений размеры земельного участка устанавливаются не менее 18 кв.м. ( с учетом площади застройки) на одного учащегося. Площадки для игр детей, площадки спортивного назначения размещаются от окон жилых зданий на расстоянии не менее 25м на основании соответствующих расчетов по шуму и инсоляции.

4.6.Радиусы обслуживания дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений не распространяются на специализированные и оздоровительные детские учреждении на специализированные общеобразовательные учреждения. Специализированные детские учреждения и школы-интернаты для детей- инвалидов, размещаются в соответствии с СанПиН.

4.7.Пути подхода детей к дошкольным образовательным и общеобразовательным учреждениям не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц и проездов.

4.8.У входов в здания, предназначенные для проведения спортивнозрелищных мероприятий, должны быть предусмотрены открытые площадки из расчета 0,3 кв.м на 1 зрителя, приходящегося на данный вход.

5.Зеленые насаждения

5.1.При проектировании новой или реконструкции существующей застройки участки природного комплекса с преобладанием растительности и (или)водных объектов в жилых территориальных зонах, выполняющие защитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции, должны быть сохранены.В целях обеспечения нормативного озеленения жилых территорий необходимо предусматривать формирования парков,садов,скверов,бульваров,70% территории которой должно быть занято зелеными насаждениями.

5.2.Проектирование новой застройки и реконструкция существующей осуществляется с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения существующего растительного покрова (зеленых насаждений, газонов). Объемы ,характер и место проведения работ по компенсационному озеленению определяются в каждом конкретном случае по согласованию с администрацией.

5.3.Нормированные удельные нормы озелененной территории жилого микрорайона(квартала),жилого района, нормы посадки деревьев и кустарников по различным категориям озеленяемых территорий определяются в соответствии со СНиП.

Уровень озеленения участков дошкольных, общеобразовательных и лечебных учреждений устанавливаются из расчета озеленения не менее 30% от общей площади земельного участка.

5.4.Выбор пород деревьев и расстояния от зеленых насаждений до объектов строительства

(реконструкции) принимаются в соответствии со СНиП при соблюдении следующих требований:

-обеспечения беспрепятственного подъезда к домам и работы пожарной техники;

-размещение охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при глубине заложения сети не мене 0,7м) посадок кустарников с неглубокой корневой системой.

- соблюдение расстояний от воздушных линий электропередачи до посадки деревьев в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок.

Исключение посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах прокладки инженерных сетей.

6.Инженерное обеспечение

6.1.Новые районы обеспечиваются инженерными системами водоснабжения,водоотведения,теплоснабжения,электроснабжения,газоснабжения,связи,диспетчеризации и санитарной очистки разрабатываемыми на основе Генерального плана Усохского сельского поселения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усохского городского поселения, инвестиционных программ организации коммунального комплекса.

- Инженерные системы рассчитываются исходя из соответствующих нормативов, численности населения и расчетной общей площади жилой застройки, учитывая перспективу развития застраиваемой территории.

- Прокладка инженерных сетей, обслуживающих район, производится в инженернотранспортных коридорах улиц и проездов. Прохождение этих сетей через кварталы допускается в специально выделенных зонах только в случаях технической невозможности прокладки в технических зонах улиц и проездов.

Габариты технических зон устанавливаются в зависимости от конкретных видов инженерных сетей.

Внутриквартальные инженерные сети и сооружения на них размещаются в инженернотранспортных коридорах, определяемых между участками, отводимыми под застройку. Возможно прохождением этих сетей через застраиваемые участки при обязательном обеспечении сервитута на зоны их прокладки. Это же условие распространяется на участки инженерных сетей, обеспечивающих подключение зданий к распределительным сетям квартала и сооружениями на них.

- Условия прохождения инженерных сетей по территории участка , отводимого под застройку, должны быть согласованы до передачи участка конкретному владельцу.