РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2009г.

№40

Об утверждении местных

нормативов градостроительного

проектирования.

На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации,

1 -ФЗ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования на территории Телецкого сельского поселения.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу Телецкого сельского поселения В.В. Сердюков

Глава Телецкого сельского поселения

В.В. Сердюков

Местные нормативы градостроительного проектирования на территории Телецкого сельского поселения.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Местные нормативы градостроительного проектирования на территории Телецкого сельского поселения разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89. Планировка и застройка сельского поселения, с учетом территориальных, природных, исторических, социально-экономических и иных условий градостроительной деятельности на территории Телецкого сельского поселения.

- Местные нормативы распространяются на новые и реконструируемые жилые территориальные зоны Телецкого сельского поселения, включая объекты жилого, общественного и административного назначения, территории обслуживающих их сетей и объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

- Местные нормативы применяются:

при подготовке документов, территориального планирования, проведении государственной экспертизы, согласования и утверждении проектов документов территориального планирования;

при подготовке проектной документации, проведении государственной экспертизы проектной документации , рассмотрении проектной документации.

- В состав местных нормативов входят требования, которые применяются при проектировании, строительстве, проведении капитального ремонта и реконструкции.

- Местные нормативы содержат максимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека;

по организации в составе жилых территорий общественных пространств, предназначенных для объектов обслуживающих, мест хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, выделения площадей для озеленения, рекреации;

по обеспечению населения и жилых территорий социально значимыми объектами обслуживания;

по обеспечению пешеходной и транспортной доступности объектов и комплексов социальной инфраструктуры, рекреаций, остановок и узлов общественного транспорта, объектов для хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта; по комплексному благоустройству территории и оснащению территории элементами благоустройства.

Местные нормативы обязательны для соблюдения органами государственной власти , органами местного самоуправления, гражданами и юридическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории Телецкого сельского поселения

.

- Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляется в следующих случаях:

- при выдаче разрешений на строительство

- при осуществлении строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов градостроительной деятельности и благоустройстве территории;

- при проведении государственной экспертизы документов территориального планирования, проектной документации;

- Проверку соблюдения местных нормативов осуществляет администрация Телецкого сельского поселения в пределах своей компетенции.

- Проектная документация, выполненная с нарушением местных нормативов не подлежит утверждению.

2. Планировка и застройка жилых территориальных зон.

- Существующие и планируемые границы жилых территориальных зон, элементов планировочной структуры, параметры их планируемого развития, градостроительные регламенты определяются Генеральным планом Телецкого сельского поселения. Правилами землепользования и застройки.

- Красные линии и линии регулирования застройки жилых территорий определяются проектами планировки с учетом особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства. В существующей застройке проект красных линий может быть разработан администрацией Телецкого сельского поселения.

- Состав функциональных элементов земельных участков, подлежащих жилой застройке включает в себе:

- жилые дома( жилые комплексы)

- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым домам;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей:

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей:

- площадки для отдыха взрослых

- спортивные площадки:

- хозяйственные площадки.

- Минимальные расчетные размеры функциональных элементов жилых территорий устанавливаются согласно СНиП. Показатели применяются к зонам застройки многоэтажными, средне- и малоэтажными жилыми домами и не применяются к зонам застройки индивидуальными жилыми домами.

- Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок следует принимать:

- для игр дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

- для отдыха взрослого населения - Юм;

- для занятий спортом и физической культурой - от 10м до 40 м;

- для хозяйственных целей - 12м ;

- для стоянки автомашин - от 10 м до 50 м.

- Расстояние от хозяйственных площадок до наиболее удаленного входа в жилое здание должно составлять не более 100м и 50 м ( для домов без мусоропроводов).

- В случае размещения жилого многоквартирного дома с составе территории со сложившейся застройкой, расчетные показатели по площади указанными в п.2,5 следует принимать исходя из параметров жилого дома в соответствии с требованиями CНиП и настоящими местными нормативами.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СНиП.

- Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красной линии на магистральных улицах не менее 6 м, на прочих - не менее 3 м.

2.10.Одно- и многоэтажные жилые дома должны быть удалены от :

- красной линии улиц- не менее чем на 5 м;

- красной линии проездов - не менее чем на 3 м.

- Отдельно стоящие, встроенные хозяйственные постройки должны быть удалены от красных линий улиц и проездов - не менее чем на 5 м.

- Границы соседних приквартирных земельных участков должны быть удалены от :

- одно -, двухквартирных жилых домов - не менее чем на 1м:

- хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - не менее чем иа 1 м:

- хозяйственных построек для содержания скота и птицы - не менее чем на 4 М;

- от стволов высокорослых деревьев - не менее чем на 1-4 м:

- от стволов кустарников - не менее чем на 1.

2.13. Расстояние от окон жилых комнат одно-, двухквартирных жилых домов до стен соседнего одно-, двухквартирного дома и хозяйственных построек(бани, гаража и др.). расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6м.

- Ограждения земельных участков должны быть:

- со стороны улицы: прозрачными, единообразными по меньшей мере, на протяжении одного жилого квартала с обеих сторон улицы), высотой не более 1.5 м:

- со стороны соседних земельных участков, высотой не более 1.5 м с глухой частью не более 1,2 м.

- Разработка проектов планировки новых и реконструируемых районов осуществляется в соответствии со СНиП, определяющими требования к созданию среды жизнедеятельности, доступной для групп населения с ограниченными физическими возможностями.

- Реконструкция жилой застройки осуществляется:

- комплексно , без нарушения своеобразия сложившейся среды:

- с сохранением и развитием жилой функции;

- с соблюдением санитарно- гигиенических требований, норм пожарной безопасности, норм обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживающими и настоящих местных нормативов.

Расчетная плотность населения жилого района и микрорайона определяется в соответствии со СНиП.

В условиях реконструкции жилой застройки: допускается превышение плотности вышеуказанных показателей населения микрорайона не более чем на 10%.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

- Система стоянок и гаражей для хранения индивидуального транспорта должна обеспечивать размещение планируемого количества автотранспорта при расчетной автомобилизации до 200 машин на 1000 жителей.

- Размеры территории для хранения индивидуального транспорта в микрорайоне и жилом районе, у общественных зданий, учреждений и предприятий обслуживания должны соответствовать действующим СНиП.

- При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок должны быть предусмотрены встроенные или пристроенные автостоянки.

- РАЗМЕЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1.В целях создания единой градостроительной системы обслуживания учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать в соответствии с генеральным планом Телецкого сельского поселения, правилами землепользования и застройки Телецкого сельского поселения, документацией по планировке и межеванию территории и с учетом планировочной структуры жилой территории.

Специализированные жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках должны быть расположены в радиусе обслуживания предприятиями торговли товарами повседневного спроса и комплексными приемными пунктами предприятий бытового обслуживания не более 300м

4.3. При расчете количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания следует исходить из необходимости удовлетворения потребности различных социальных групп населения, в т.ч. с ограниченными физическими возможностями, принимая социальные нормативы обеспеченности не менее установленных СНиП.

  - Дошкольные образовательные учреждения, размещаемые в отдельных зданиях должны быть расположены на участках отступом зданий от красных линий микрорайона не менее чем 25 м в реконструируемых кварталах - менее чем на 15м. Дошкольные образовательные учреждения, проектируются из расчета 60 мест на 1000 человек, общеобразовательные учреждения - 90 мест на 1000 чел.

  - Допускается размещение присроённых дошкольных образовательных учреждений вместимостью не более 6 групп, общеобразовательных учреждений вместимостью до 100 чел для учащихся начальных классов при обеспечении нормативных показателей освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещения, выделения изолированного земельного участка. Для общеобразовательных учреждений размеры земельного участка устанавливаются не менее 10 кв.м, на одного учащегося..

5. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

5.1.  При проектировании новой или реконструкции осуществляющей застройки . участки природного комплекса с преобладанием растительности и водных объектов в жилых территориальных зонах, выполняющие защитные, природоохранные, оздоровительные функции должны быть сохранены. В целях обеспечения нормативного озеленения жилых территорий необходимо предусматривать формирование парков, садов, скверов , 70% территории которых должно быть занято зелеными насаждениями.

- Проектирование новой застройки и реконструкции существующей осуществляется с учетом оценки современного состояния и максимального сохранения существующего растительного покрова. Объемы, характер и место проведения работ по компенсационному озеленению определяется в каждом конкретном случае по согласованию с администрацией.

5.3 Нормируемые удельные размеры озеленений территории жилого микрорайона, жилого района, нормы посадки деревьев и кустарников по различным категориям озеленяемых территорий определяется в соответствии со СНиП.

- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Новые районы обеспечиваются инженерными системами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, связи, диспетчеризации и санитарной очистки, разрабатываемыми на основе Генерального плана Телецкого сельского поселения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Телецкого сельского поселения, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Инженерные системы рассчитываются исходя из соответствующих нормативов, численности населения и расчетной общей площади жилой застройки, учитывая перспективу развития застраиваемой территории.

- Прокладка инженерных сетей, обслуживающих район, производится в инженерно- транспортных коридорах улиц, проездов. Прохождение этих сетей через кварталы допускается в специально выделенных зонах только в случаях технической невозможности прокладки в технических зонах улиц и проездов.

Габариты технических зон устанавливаются в зависимости от конкретных видов инженерных сетей.

Внутриквартальные инженерные сети и сооружения на них размещаются в инженернотранспортных коридорах, определяемых между участками, отводимыми под постройку. Возможно прохождение этих сетей через застраиваемые участки под застройку.

Условия прохождения инженерных сетей по территории участка, отводимого под застройку, должны быть согласованы до передачи участка конкретному владельцу.