Приложение

к постановлению администрации Трубчевского муниципального района

от 06.09.2023 г. № 626

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Трубчевского городского поселения

Трубчевского муниципального района

Брянской области на 2023 - 2035 годы

Заказчик:

Администрация Трубчевского муниципального района Брянской области

Юридический адрес: 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 59

Фактический адрес: 242220, Брянская обл., г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 59

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская, д.25г - 25

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

3.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	11

3.1.	Территория	11

5.1.	Климат	12

5.2.	Анализ численности населения	13

6.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ТРУБЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	16

6.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	16

6.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	18

6.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	21

6.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	22

6.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	29

6.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	34

6.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	46

7.ПЛАН РАЗВИТИЯ ТРУБЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	48

7.1.	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	48

7.2.	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	49

8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРУБЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	59

9.	 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	63

9.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	76

9.2.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	77

9.3.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	80

9.4.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	82

9.5.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	84

9.6.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	85

9.7.	Программа установки приборов учета у потребителей	86

10.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	87

11.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	88

11.1.	Ответственные за реализацию Программы	88

11.2.	План-график работ по реализации Программы	88

11.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	88

11.4.	Порядок корректировки Программы	89

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023-2025 годы и на период до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2023) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2023) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2023) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2023) «Об электроэнергетике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2023); 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Трубчевского городского поселения Трубчевского муниципального района Брянской области |
| Основные разработчики Программы | ИП Крылов И.В. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Трубчевского городского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Трубчевского городского поселения: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Трубчевского городского поселения: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Трубчевского городского поселения: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %; - Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Трубчевского городского поселения: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Трубчевского городского поселения: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2035 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2023 года по 2025 год; второй этап – с 2026 года по 2035 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 826 489,00 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - электроснабжение – 33800 тыс. руб. - теплоснабжение – 413 652,00 тыс. руб. - газоснабжение 68 700,00 - водоснабжение – 108 794 тыс. руб. - водоотведение – 167 178 тыс. руб. - захоронение и утилизации ТКО – 33240 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Трубчевского муниципального района, бюджет Трубчевского городского поселения, средства ресурсоснабжающей организации, инвестиционные программы района (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения разрабатывается на период с 2023 до 2035 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения:

1 этап – 2023-2027 годы;

2 этап – 2028-2035 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Численность населения (на 01.01.2023 г.) – 13 119 чел.

- Площадь территории на 01.01.2023 – 2565,49 га.

## Территория

Территория МО «город Трубчевск» расположена в центральной части Трубчевского муниципального района Брянской области на расстоянии 94 км от г. Брянска и имеет смежные границы:

- с юга и запада – с Телецким сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- с северо-запада - с Семячковским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- севера - с Усохским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- востока - с Городецким сельским поселением Трубчевского муниципального района.

Границы МО «город Трубчевск» установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 2565,49 га. Численность населения на 01.01.2023г. – 13,119 тыс. человек.

В состав МО «город Трубчевск» входит 1 населённый пункт - г. Трубчевск площадью 2483,75 га, выполняющий функции административного центра городского поселения, а также Трубчевского муниципального района.

Транспортная инфраструктура МО «город Трубчевск» включает 2 вида транспорта: железнодорожный и автомобильный, – и принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети территории МО «город Трубчевск» состоит из автомобильных дорог регионального значения «Трубчевск - Гнилево», «Семцы - Рамасуха - Трубчевск», «"Брянск - Новозыбков" - Трубчевск», «Трубчевск - Суземка», а так же автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети города.

На территории МО «город Трубчевск» имеются железнодорожная магистраль тупикового характера «Трубчевск – Суземка», по которой осуществляются грузовые перевозки.

## Климат

Климат МО «Город Трубчевск» умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и сравнительно теплым и продолжительным летом. Весной возможны возвраты холодов, осенью – заморозки.

Среднегодовая температура воздуха + 5,5 оС.

Наиболее холодным месяцем является январь, среднемесячная температура которого равна – 8,1 оС. Абсолютный минимум – 37 оС.

В июле, наиболее теплом месяце лета среднемесячная температура воздуха равна 18,6 градусов, абсолютный максимум составляет +36 оС.

Амплитуда колебаний крайних пределов температуры воздуха за многолетний период составляет 73оС. Отрицательные температуры воздуха ниже -5 оС  устанавливаются в первой декаде или в начале второй декады декабря.

Снежный покров появляется в среднем 9 ноября. Снеговой покров устойчив, держится 100-130 дней. Сход снегового покрова происходит в конце марта начала апреля, высота снежного покрова достигает 36-40см. Максимальная глубина промерзания почвы – 134 см., средняя 75 см. Продолжительность периода со снежным покровом 120 дней.

Дата последнего заморозка приходится на конец апреля, первого заморозка – начало октября.

Весенний переход среднесуточных температур воздуха через 0 оС наступает в конце марта начало апреля, а осенний 10-12 ноября.

Продолжительность безморозного периода составляет 160 дней.

Территория МО «Город Трубчевск» относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 600 мм осадков. Осадки в течении года распределяются неравномерно, в теплый период с апреля по октябрь выпадает 440 мм, в холодный период с ноября по март 285 мм. Наибольшее их количество выпадает в июле, наименьшее – в марте. Осадки в виде снега составляют 20-26 % от общего их количества.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76 %.

В годовом ходе направлений ветров наиболее часто повторяющиеся юго-западные и западные ветры. Имеет место сезонная смена направлений. А в апреле и ноябре преобладают ветры юго-восточные, а в июле северо-западные.

Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек.

По климатическому районированию (СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология»)  территория относится к зоне IIВ.

Расчетные температуры для отопления и вентиляции соответственно равны – 23 оС и – 12 оС. Продолжительность отопительного периода 191 день.

Выводы:

- Территория МО «Город Трубчевск» относится к зоне IIВ (СНиП 23-01-99), т.е. климатические условия являются благоприятными для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.  Расчетные температуры для отопления и вентиляции равны – 23 оС и – 12 оС. Продолжительность отопительного периода составляет 191 день.

- Территория МО «Город Трубчевск» относится к зоне достаточного увлажнения.

В целом по климатическим условиям планировочных ограничений нет.

## Анализ численности населения

В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией Трубчевского городского поселения, фактическая численность населения составляет 13613 человек.

Таблица 3.3.1.	Численность населения

| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Трубчевск | 3921 | 13802 | 13696 | 14001 | 13695 | 13613 |

- Рис. 1 - Динамика численности населения Трубчевского городского поселения

По состоянию на 01.01.2023 года численность населения Трубчевского городского поселения составляет 13119 человек.

Возрастная структура населения МО «Город Трубчевск» отличается в сравнении со средней по району – выше показатель численности населения в трудоспособном возрасте 59,2 %. Высокий показатель населения в трудоспособном возрасте в среднесрочной перспективе приведет к резкому увеличению доли населения старше трудоспособного возраста.

На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 12,9 % и 27,9 % соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного приведет к увеличению людей старше трудоспособного возраста, и это не будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в районе, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе автономном округе в целом.

Тенденции демографической ситуации Трубчевского городского поселения:

- формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

- снизится уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация Трубчевского городского поселения повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики Трубчевского городского поселения в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики Трубчевского городского поселения приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений

Характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2 Характеристика формирования населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2027 г. (I очередь) | 2035 г. (расчет. срок) |
| Трубчевское городскоге поселение | 13119 | 13800 | 14700 |

В целом по Трубчевскому городскому поселению численность населения увеличится.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом муниципального образования, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

При выполнении прогноза численности населения были учтены численность населения Трубчевского городского поселения за последние годы, а также позитивное влияние мероприятий генерального плана Трубчевского городского поселения в случае их реализации. Прогноз численности населения был выполнен с использованием метода передвижки возрастов.

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Общая прогнозная численность населения Трубчевского городского поселения на расчетный срок до 2035 года составит 14700 человек.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ТРУБЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является                                ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района.

Источником питания потребителей на территории МО «Город Трубчевск» является ПС 110/10 кВ «Трубчевская». Характеристики ПС представлены в таблице

Таблица 4.1.1 Характеристики ПС

| № п/п | Наименование подстанции, класс напряжения, кВ | Адрес. Год ввода в эксплуатацию | Кол-во трансформ. Мощность (МВА) | % Загрузки трансформ. | % Износа трансформ. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубчевская 110/10 | г. Трубчевск 1972 | Т-1 16,0 Т-2 10,0 | 44,3 0,0 | 100,0 100,0 | Удовлетв. Удовлетв. |

Электроснабжение в Трубчевском городском поселении осуществляется от ПС 110/10 кВ «Трубчевская», которая получает питание от двух источников ПС 1 ЮкВ «Семячки» и ПС 1 ЮкВ «Валуец» по двум источникам ВЛ-110 кВ.

На подстанции установлено два трасформатора 16+ЮМВА, На ПС приходят две линии 1 ЮкВ и отходят 15 питающих фидеров 10 Кв. Установленная мощность Пс Трубчевск 26 MB А (в режиме п-1-ЮМВА), суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров составляет 7,9 MB А. 62 общедомовых приборов учета, индивидуальные -100 %. Протяженность ЛЭП 10-0,4 кВ составляет 152,73 км., в т. ч. кабельные линии КЛ 10 кВ - 23 км., КЛ 0,4 кВ - 9,9 км.,воздушные линии ВЛ 10 кВ - 24,29 км., ВЛ 0,4 кВ - 58,77 км. Количество трансформаторных подстанций ТП-44 шт.

Электроснабжение потребителей в Трубчевском городском поселении осуществляется по семи линиям 10 кВ, отходящим от разных секций ПС «Трубчевская»:

- фид. 104 - г. Трубчевск

- фид. 1005 - г. Трубчевск

- фид. 1006 - г. Трубчевск

- фид. 1011 - з-д «Нерусса»

- фид. 1012 - з-д «Нерусса»

- фид. 1015 - г. Трубчевск

- фид. 1016 - очистные сооружения и м-н «Пенькозаводекой»

Схема построения распределительных сетей 10 кВ кольцующая. Электрическая нагрузка в Трубчевском городском поселении на шинах 10 кВ ПС «Трубчевская» по результатам контрольных замеров в зимний максимум 2012г. составила 348 А.

Воздушные линии 10 кВ имеют габариты, выполненные в соответствии с ПУЭ. Электрические сети Протяженность - 152,7 км, Степень износа - 43 %

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Надежность системы электроснабжения Трубчевского городского поселения соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Трубчевского городского поселения по всем параметрам надежности системы.

4.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Трубчевского городского поселения осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория Трубчевского городского поселения электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в Трубчевском городскогм поселении применяются на основании требований:

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения Трубчевского городского поселения показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения Трубчевского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

В городе Трубчевске функционируют несколько котельных, обеспечивающие, посредством тепловых сетей, централизованным теплоснабжением потребителей жилой и общественно-деловой застройки в основном в центре города.

Теплоснабжение предприятий на территории города осуществляется от собственных котельных, расположенных на территории этих предприятий.

Большая часть котельных, а также тепловых сетей, требует технического перевооружения и модернизации в связи со значительным износом оборудования (»70%).

Теплоснабжение ряда зданий общественно-деловой застройки на территории города, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы) работающих преимущественно на газовом топливе.

Осуществляется от 6 котельных, в т. ч. №20 Центральная, №36 по ул. Урицкого, № 24 по ул. Новоленинская, №9 по ул. Ген. Петрова, котельная ОАО «Монолит», котельная в мкр. «Заводской»

Суммарная установленная тепловая мощностью котельных 5,35 МВт (4,6 Гкал/ч). Котельные находятся на балансе.

Котельная №20 по ул. Луначарского

В котельной установлены 4 водогрейных котла 2 из них ДКВР 6,5 /13 и 2 из них ТВГ 1,5 суммарной установленной мощностью 13,54 Гкал/час.

Топливо - природный газ КПД котлов – 83 %.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Необходима замена тепловых сетей 148 пог. м.

Котельная №36 по ул. Урицкого.

В котельной установлено 3 котла ТВГ 1,5 суммарной мощностью 4,5 Гкал/ч. Топливо - природный газ. КПД котельной – 80 %.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное. Год ввода котлов в эксплуатацию – 1985 г.

Котельная №24 по ул. Новоленинская

В котельной установлено 2 котла ТВГ 1,5 суммарной мощностью 3 Гкал/ч.

Топливо - природный газ. КПД котельной – 85 %.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Год ввода котлов в эксплуатацию – 1983 г.

Котельная № 9 по ул. Генерала Петрова

В котельной установлено 5 котла НР-18 суммарной мощностью 3,6 Гкал/ч.

Топливо - природный газ. КПД котельной - 78%.

Техническое состояние здания котельной - удовлетворительное.

Год ввода котлов в эксплуатацию - НР-18 №1, №г.- НР-18 №3 ,№г.

- НР-18 №5 -1993г.

Необходима замена тепловых сетей 42 пог. м. Тепловые сети Степень износа 70 %

Структура тепловых сетей (протяженность и диаметр трубопровода горячей воды и пара)

Протяженность тепловых сетей - 18,5 км.

Мощностью 43,1 МВт, избыток тепловой энергии составляет 13,3 МВт. Резервы избыток мощности котельных.

Тариф на отопление (для населения) - от 1196,52 до 1824,35 (в разрезе поставщиков) Тариф на горячую воду (для населения) - от 69,79 до 83,75 за 1 м3. Система теплоснабжения изношена на 80%,

Для увеличения пропускной способности теплотрасс и снижения потерь за счет снижения аварийности требуется замена вышедшего из строя оборудования 13 общедомовых приборов учета тепла. 4 общедомовых приборов учета (горячая вода).

Таблица 4.2.1 Структура тепловых сетей (протяженность и диаметр трубопровода горячей воды и пара)

| Диаметр подающего и обратного трубопровода отопления, мм. | Длина подающего и обратного трубопровода отопления, км. (в 2-х трубном исчислении) | Диаметр подающего и обратного трубопровода по горячему водоснабжению, мм. | Длина подающего и обратного трубопровода по горячему водоснабжению, км. (в 2-х трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
| 219 | 2x0,4 | 150 | 2x0,27 |
| 159 | 2x2,35 | 89 | 2 |
| 100 | 2x0,06 | 76 | 0,54 |
| 89 | 2x0,74 | 50 | 0,64 |
| 76 | 2x1,29 | 40 | 0,16 |
| 50 | 2x0,28 | 32 | 0,19 |
| 40 | 2x1,579 | 150 | 0,66 |
| Итого | 6,6 км | 89 | 2 |
|  |  | 76 | 0,54 |
|  |  | 50 | 0,64 |
|  |  | 40 | 0,16 |
|  |  | 32 | 0,19 |
|  |  | Итого: | 4,2 км. |

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Трубчевского городского поселения по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Трубчевского городского поселения в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Трубчевского городского поселения.

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в Трубчевском городскогм поселении оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения Трубчевского городского поселения показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023), № 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения Трубчевского городского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газооснабжения

Газоснабжение потребителей на территории МО «Город Трубчевск» осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», частично проходящему по северо-западным территориям городского поселения.

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями                                      ООО «Мострансгаз», Поставщиком природного газа для потребителей является                              ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей города в основном двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Трубчевская».

От ГРС природный газ подаётся в город газопроводами высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Осуществляется от газораспределительной станции «Трубчевск» по газопроводам высокого (0,3-0,6 МПа) и низкого (0,005МПа) давления общей протяженностью 72,3 км. На территории города расположено 3 ГРП и 22 УГРШ.

Производительность регуляторов 85115 м3/час.

2336 индивидуальных приборов учета

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водооснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Трубчевска базируется на использовании исключительно подземных вод.

Подземные воды забираются посредством 10 артезианских скважин, расположенных на территориях: г. Трубчевск – 9 шт., Прогресс – 1 шт.

Лимит водозабора для хозяйственно – питьевого водоснабжения в количестве 1459,7 тыс.м.3/год установлен лицензией серии БРН № 00199 ВЭ от 15.06. 2006 г. на право пользования недрами.  Срок окончания действия лицензии 01. 08. 2016 г.

Система водоснабжения МУП «Водоканал сервис» – прямоточная, включает сооружения для забора воды из источника, подачи и распределения между потребителями.

Подъем воды осуществляется погружными центробежными насосами, которые подают ее на насосную станцию 2 подъема и далее в водопроводную сеть.

Скважины объединены    водопроводной сетью, общей протяженностью 69 км. Водопроводная сеть смонтирована из стальных, чугунных, полиэтиленовых труб.  Оборудованием этих сетей являются задвижки, служащие для выключения отдельных участков сети на случай ремонта или аварии; пожарные гидранты и водоразборные колонки. Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения составляет 50 %.

В настоящее время водоснабжение города Трубчевска осуществляется от восьми артезианских скважин и водопроводной насосной станции второго подъема,, протяжённость водоводов 1,3 км, уличных сетей 67,7 км. Удельный дебит скважин, согласно паспортных данных, составляет по 40 м3/час СКВ. № 4,5,6,7. и 20м3/час, СКВ № 1,9, «Прогресс». Согласно типовому проекту разработанному институтом, «Харьковский водоканалпроект» , утверждённому В/О «Союзводоканалпроект» в 1973 г. станция второго подъёма предназначена для подачи воды населённому пункту с населением до 5000 человек. Население города Трубчевска составляет более 16000 чел.

Из приведённых данных видно, что мощности станции второго подъёма не хватает для обеспечения нужд города по объемам питьевой воды, воды для средств пожаротушения и воды на технические нужды. Накопительные ёмкости станции составляют 500 м3 (две емкости по 250 м3), что позволяет станции работать автономно (при наполненных ёмкостях, без подачи воды от скважин, при условии работы двух насосов по 90 м3/час каждый) всего 2,7 часа. Максимальный диаметр центральных водоводов в городе составляет 150 мм, а средний диаметр разводящих сетей 100 мм. В результате в летнее время, в часы пиковых нагрузок на водозаборные сооружения, давление в районе многоэтажных застроек составляет 1,2 кгс./см2. Согласно СНиП 2.04.09.-84. давление в районе с застройкой до пяти этажей должно составлять 2,6 кгс/см2. Станции подкачки в этих районах отсутствуют. Для поддержания давления в городской сети, одна из скважин водозабора подаёт воду непосредственно в сеть, что является нарушением ПТЭ систем водоснабжения. Система водоводов от скважин до станции также выполнена с нарушением правил ПТЭ, т. е. скважины подают воду по одному трубопроводу Д-150мм.

Исходное давление на станции составляет в среднем 4 кгс/см2. В городе давление на разводящих трубопроводах составляет 1,6 кгс/см2. Такие потери давления происходят по причине за-ужения диаметров водоводов и разводящих сетей города.

Износ оборудования станции и водопроводных сетей составляет 97 %. Протяжённость ветхих сетей составляет порядка 35 км. Потери при транспортировке и эксплуатации воды составляют в среднем 20 %.

Станция второго подъёма и водозабор выдают в среднем 2500 м3/сутки. На потребности города из расчёта 145 литров на человека и действующие организации необходимо подавать в среднем 5000 м3 в сутки. Но с учётом развития инфраструктуры города, увеличения населения, строительства новых микрорайонов и присоединения к системе водоснабжения города близлежащих поселков, потребность в водоснабжении увеличится ещё в два раза. Что составит в среднем 10000 м3 в сутки.

Соответственно, чтобы обеспечить станцию перекачки такой мощности достаточным количеством воды необходимо произвести бурение дополнительных скважин с дебетом 65 м3/час в количестве трёх штук, строительством наполнительных ёмкостей с объёмом 1000 м3, Увеличением диаметров центральных водоводов до 300мм.

Для увеличения пропускной способности уличных водопроводных сетей необходимо увеличение диаметров сетей со 100 мм до 150 мм в среднем по городу, обшей протяжённостью не менее 12 км.

МУП «Водоканал сервис» согласно программе по энергосбережению произвёл установку энергосберегающего оборудования на объекты жизнеобеспечения города. Высокочастотные преобразователи и автоматические станции управления установлены на станции второго подъёмами 3-х скважинах водозабора г. Трубчевска Необходимо продолжать установку энергосберегающего оборудования, блоков частотного регулирования и управления параллельно производя замену устаревшего насосного оборудования на более современные образцы.

Таблица 4.4.1.1 Характеристика системы водоснабжения

| № | Наименование основных сведений | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика сущ. Водопроводных сетей. | 9 арт. скважин. 1 станция второго подъёма, 1,3 км водоводов, 68,2 разводящих сетей. |
| 2. | Характеристика физического состояния сущ. Водопроводных сетей и водоводов | Срок эксплуатации большинства водопроводов более б0 лет, износ в среднем 97%, Амортизация в среднем. -90 %. |
| 3. | Перспективный план развития сетей водоснабжения | Строительство дополнительных ёмкостей 2 шт. по 500м3, бурение 3-х дополнительных арт. скважин. Капитальный ремонт (замена) разводящих сетей и водоводов с увеличением диаметра -12 км. |
| 4 | Перечень основных проблем и предложения по их реализации | Износ сетей и оборудования 97 %. Необходима замена ветхих сетей не менее 5-ти км. в год. Замена оборудования насосных станций и скважин на более современное. Повышение мощности водозабора и станции второго подъёма. |

В связи с высоким износом объектов коммунальной инфраструктуры количестве аварий на уличной водопроводной сети более 70 в год.

Индивидуальные приборы учёта:

В многоквартирных жилых домах города насчитывается 2808 абонентов из них оснащены индивидуальными приборами учёта:

-  на системах холодного водоснабжения - 795 абонентов, что составляет 29 %. Частном секторе города насчитывается 3160 абонентов, из них оснащены индивидуальными приборами учёта:

-  на системах холодного водоснабжения 799 абонентов, что составляет 25,3 %. Оснащённость общедомовыми приборами учёта многоквартирных домов составляет:

-  на системах холодного водоснабжения 10,5%.

Дефицит водоснабжения - необходимость дополнительного бурения двух скважин дебетом не менее 60 м3/час и строительства дополнительной станции второго подъема. Тариф на холодную воду (для населения) - 18,5руб за 1 м3. Плата за подключение (вода) -1958 руб.

Необходима замена трубопроводов водопровода на новые с увеличением их диаметров.

Таблица 4.4.1.2. – Основные характеристики источников водоснабжения.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год бурения | Марка погружного насоса | Глу-бина, м | Произво-дительность, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ г. Трубчевск | Арт. скважина №1 | 1991 | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | 40 |
|  |  | Арт. скважина №4 | 1985 | ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 40 |
|  |  | Арт. скважина №5 | 1991 | ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 40 |
|  |  | Арт. скважина№6 | 1991 | ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 40 |
|  |  | Арт. скважина№7 | 1991 | ЭЦВ 8-40-120 | 90 | 40 |
|  |  | Арт. скважина№2 |  |  |  |  |
|  |  | Арт. скважина№3 |  |  |  |  |
|  |  | Арт. скважина№9 |  |  |  |  |
|  |  | Арт. скважина№10 |  |  |  |  |
|  |  | Арт. скважина№8 | 1992 | ЭЦВ 6-16-160 | 100 | 25 |

Таблица 4.4.1.3. – Характеристики насосного оборудования установленного в системе водоснабжения

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |
| 1 | Насосная станция второго подъема г. Трубчевск | 2 рез. V=250 м3 | К100-63-200 | 100 | 50 | 20 |
|  |  |  | К150-125-315 | 200 | 35 | 30 |
|  |  |  | К100-65-200 | 100 | 50 | 20 |
|  |  |  | К90-65-200 | 90 | 35 | 18 |

Таблица 4.4.1.4. – Существующее сетевое хозяйство: водоснабжение г. Трубчевск.

| № п/п | Наименование | Адрес (местонахождение) объекта | Индивидуальные характеристики объекта | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Фрунзе | д 100 - L736 п/м | 1980 |
| 2. | Водопровод железный | г.Трубчевск, ул. Ленина | д-100, L-1110 м/п д-150, L-1833 м/п | 1988 |
| 3. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Свердлова ул. Воровского ул. Г. Петрова пл.Красноармейская до о/с пл.Красноармейская ул.Некрасова пер.Красноармейский ул. Заводская ул. Играевская ул. Придеснянская закольцовка по эти улицам | д-100, L-822 м/п д-65, L-210 м/п д-100, L-886 м/п д-100, L-487 м/п д-100, L-1590 м/п д-150, L-159 м/п д-65, L-315 м/п д-25, L-150 м/п д-63, L-650 м/п д-100, L-200 м/п д-100, L-150 м/п д-100, L-200 м/п | 1988 |
| 4. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул. Севская пер. Севский ул. Дзержинского пер.1-й Дзержинский пер.2-й Дзержинский ул. Советская ул. Урицкого пер. 2-й Советский пер. 1-й Советский | д-150, L-530 м/п д-100, L-296 м/п д-100, L-223 м/п д-150, L-644 м/п д-100, L-1000 м/п д-100, L-260 м/п д-50, L-300 м/п д-200, L-1200 м/п д-100, L-460 м/п д-150, L-256 м/п д-100, L-534 м/п д-50, L-210 м/п д-50, L-221 м/п | 1989 |
| 5. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Луначарского | д-100, L-755 м/п д-150, L-545 м/п д-200, L-280 м/п | 1983 |
| 6. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Октябрьская | д-150, L235 м/п д-100, L-1059 м/п | 1968 |
| 7. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Садовая | д-100, L-548 м/п д-200, L-580 м/п | 1968 |
| 8. | Водопровод | г.Трубчевск, ул.Брянская ул. Володарского ул.Ленина | д-100, L-475 м/п д-200 L-1550 м/п д-100, L-647 м/п д-150, L-870 м/п д-200, L-350 м/п | 1982 |
| 9. | Водопровод | г.Трубчевск ул.3-Интернационала ул. В. Белоусовой ул. В. Крысиной ул. В. Белоусовой | д-100, L-1912 м/п д-150, L-204 м/п д-200, L-308 м/п д-100, L-204 м/п д-100, L-300 м/п д-25, L-270 м/п | 1980 |
| 10. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Калинина пер. Калинина | д-100, L-316 м/п д-150, L-813 м/п д-50, L-200 м/п | 1976 |
| 11. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Фокина | д-100, L-476 м/п д-150, L-170 м/п | 1985 |
| 12. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Комсомольская ул. Сельская ул. Восточная ул. Посадская | д100, L-1031 м/п д-100, L-350 м/п д-100, L-340 м/п д-100, L-350 м/п | 1988 |
| 13. | Водопровод | г.Трубчевск, ул.Новая ул. Ветеранов ул. Строителей ул. Мелиоративная | д-100, L-1867 м/п д-50, L-200 м/п д-100, L-215 м/п д-100, L-595 м/п д-100, L-120 м/п | 1994 |
| 14. | Водопровод | г. Трубчевск ул. Комсомольская от станции 2-го подъёма до скважины № 4, от резервуара до ул. Комсомольской, от ул. Комсомольская до скважины № 8, от скважины № 8 до центрального водопровода, от скважины № 7 до водовода, врезка скважины № 7 в центральный водовод завода Нерусса, от скважины № 6 до водовода, внутриквартальные сети подвод к д. 12,13,14,15, внутренняя разводка базы ПМК ул. Мелиоративная, 9 | д-100, L-1031 м/п д-100, L-250 м/п д-150, L-80 м/п д-150, L-1137 м/п д-150, L-1738 м/п д-200, L-1085 м/п д-150, L-70 м/п д-150, L-368 м/п д-150, L-30 м/п д-100, L-212 м/п д-100, L-330 м/п | 1991 |
| 15. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Славянская | д-100, L-1040 м/п | 1995 |
| 16. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Южная пер. Южный | д-100, L-409 м/п д-100, L-102 м/п | 1996 |
| 17. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Молодёжная | д-100, L-240 м/п | 1996 |
| 18. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от башни до скважины | д-100, L-20 м/п | 1997 |
| 19. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от башни до гаража | д-150, L-150 м/п | 1997 |
| 20. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная от гаража до ж/д вокзала | д-100, L-314 м/п | 1997 |
| 21. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Андреева (старая линия) от станции до ул. Октябрьская, ул. Андреева, ул. Андреева - база Андреева 11, ул. Андреева 11 - пер. Андреева, пер. Андреева | д-150, L-450 м/п д-100, L-600 м/п д-100, L-150 м/п д-150, L-320 м/п д-100, L-380 м/п | 1996 |
| 22. | Водопровод чугунный | г.Трубчевск, ул.Ген. Юрина ул. Куйбышева ул. К. Либкнехта ул. Р. Люксембург ул. Партизанская пер.1-й Партизанский пер.2-й Партизанский пер.Ст.Разина пер.1-й Ленинский пер.1-й Первомайский пер.2-й Первомайский ул. Полевая пер. Полевой ул.8-го Марта ул. Пушкина ул. Пионерская ул. Чернышевского ул. Бондаренко п. Прогресс ул. Советская, от д/с Белочка до ул. Советской ул. Мира ул.Дачная ул. Загородная ул. Рябиновая ул. Каштановая ул. Трубчевская ул. Зелёная | д-100, L-715 м/п д-200, L-560 м/п д-150, L-376 м/п д-65, L-266 м/п д-100, L-1285 м/п д-65, L-600 м/п д-100, L-827 м/п д-100, L-200 м/п д-100, L-436 м/п д-65, L-290 м/п д-50, L-300 м/п д-100, L-320 м/п д-100, L-312 м/п д-100, L-468 м/п д-100, L-297 м/п д-100, L-380 м/п д-100, L-595 м/п д-63, L-300 м/п д-100, L-110 м/п д-65, L-177 м/п д-100, L-385 м/п д-100, L-700 м/п д-200, L-200 м/п, д-150, L-1000 м/п д-100, L-100 м/п д-100, L-1757 м/п д-76, L-300 м/п д-100, L-340 м/п д-100, L-400 м/п д-100, L-200 м/п д-65, L-300 м/п д-100, L-400 м/п д-100, L-400 м/п | 1998 |
| 23. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Вокзальная | д-100, L-662 м/п д-65, L-206 м/п | 1998 |
| 24. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Лесная | д-100, L-456 м/п д-65, L-550 м/п | 1998 |
| 25. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сплавная | д-40, L-340 м/п | 1998 |
| 26. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Лесная | д-100, L-150 м/п | 1998 |
| 27. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сенная | д-100, L-456 м/п | 1998 |
| 28. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Сенная ул. Озерная | д-100, L-236 м/п д-65, L-234 м/п д-100, L-236 м/пд-65, L-234 м/п | 1998 |
| 29. | Водопровод | г.Трубчевск, ул. Новоленинская | д-100, L-2980 м/п | 2000 |
| 30. | Внутриплощадочный водопровод | г.Трубчевск, ул.Набережная, 24, очистные сооружения | д-100, L-65 м/п | 1990 |
| 31. | Водопровод к 80 кв .ж.д. № 4876 от з-да "Нерусса" | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 1994 |
| 32. | Водопровод питьевой воды № 1491 | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 1979 |
| 33. | Водопровод к 45 кв. ж.д. | г.Трубчевск, ул.Заводская | 1 шт. | 2002 |

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение	качества	жилищно-коммунального	обслуживания населения по системе водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Система водоснабжения Трубчевского городского поселения в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Трубчевского городского поселения.

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время основной проблемой Трубчевского городского поселения является низкий охват территории населенного пункта системой водоснабжения, что влияет на качество жизни и комфортность проживания населения.

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Трубчевского городского поселения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

В МО «Город Трубчевск» принята неполная раздельная система канализации как для жилых микрорайонов, так и для промплощадок с приемом в хозяйственно-бытовую канализацию промстоков некоторых производственных объектов. Общая протяженность канализационной сети 9,450 км. Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации города находятся на балансе МУП «Водоканал сервис».

В соответствии с размещением объектов водоотведения, рельефом местности и расположением площади очистных сооружений, стоки на очистку поступают посредством насосных станций перекачки по напорным коллекторам.

Все насосные станции относятся к станциям шахтного типа, в которых центробежные насосы установлены сухим способом. В составе канализационных насосных станций входят: приемный резервуар с решеткой, машинный зал, в котором размещаются насосы и двигатели, производственно-вспомогательные и бытовые помещения.

Сточные воды поступают на канализационные насосные станции неравномерно. Поэтому для регулирования работы насосов устроены приемные резервуары.

Перекачка сточных вод заключается в заборе перекачиваемой жидкости из приемного резервуара по всасывающим трубопроводам и нагнетание ее в напорные трубопроводы.

Очистные сооружения, введены в работу в 1990 году, государственной комиссией в эксплуатацию приняты не были. Наладка технологического режима работы ОС не производилась. воды поступают в приемную камеру очистных сооружений. После приемной камеры стоки процеживаются через решетки типа РММБВ-1000 с механизированными граблями; они устанавливаются в здании решеток.

Для равномерного распределения поступающий на решетки сточной жидкости и возможности аварийного сброса стоков в водоем, минуя очистные сооружения, перед зданием решеток предусматривается приемная камера.

Задержанные на решетках отбросы измельчаются в дробилках и поступают в сеть внутриплощадочной канализации.

Далее сточные воды самотеком по открытым люкам направляются на две горизонтальных песколовки с круговым движением воды. На сооружениях установлены две горизонтальных песколовки с круговым движением воды по типовому проекту 902-2-207 диаметром 6 м. На входе в каждое отделение песколовки установлены щитовые затворы, что позволяет регулировать подачу стоков.

Удаление осадка из песколовки производится с помощью гидроэлеватора, для работы которого используется вода из резервуара КНС (производственно-вспомогательное здание) для собственных нужд. Отвод пульпы производится по трубопроводу далее по лотку на песковую площадку с последующим вывозом. Вода, использованная для транспортировки песка, после отстаивания на песковых площадках поступает в колодец и далее по трубопроводу дренажных вод самотеком в резервуар насосной станции.

Освободившись от тяжелых минеральных примесей сточные воды, поступают на блок биологической очистки.

Блок емкостей построен по типовому проекту 902-3-205, пропускной способностью 10 тыс. м³/cут

Блок емкостей разработан со стенами из сборных железобетонных панелей серии 3.900-3.

На первом этапе стоки подаются дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Первичные отстойники радиального типа. Оседающие вещества собираются в конусной нижней части отстойника. Выпадающий в отстойнике сырой осадок удаляется из конусов эрлифтами и направляется в илоперегниватель. Воздух для работы эрлифтов нагнетается посредством компрессорного оборудования, установленного в компрессорной.

Осветленные сточные воды после прохождения сооружений механической очистки направляются в аэротенк. Подача сточной жидкости из сборного периферийного лотка первичного отстойника в аэротенки осуществляется рассредоточено через впускные окна распределительного лотка. Проектом предусмотрены двухкоридорные аэротенки, которые могут работать как без регенерации, так и с регенерацией активного ила в объеме от 25% до 50%. Регенерация активного ила, как она принята на очистных сооружениях, осуществляется непрерывно, в отдельных сооружениях, после чего регенерированный ил смешивается с очищаемой водой.  Причем регенерации подвергается концентрированный активный ил из вторичных отстойников. В качестве системы аэрации использована мелкопузырчатая система аэрации. Воздух в систему аэрации нагнетается воздуходувным оборудованием. (Воздуходувки типа ТВ-80-1,6), располагающемся в в производственно-вспомогательном здании.

Далее иловая смесь переливается во вторичный отстойник для отделения очищенных стоков от ила. Иловая смесь подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Вторичные отстойники радиального типа. Гидравлическая нагрузка на единицу площади вторичного отстойника 0.5 м³/м², что соответствует необходимым значениям. Обычно гидравлическая нагрузка для хорошо осаждаемого активного ила находится в пределах 0.9-1.2 и зависит от свойств прироста активного ила. Поэтому имеющихся отстойников достаточно для обеспечения эффективного отстаивания при условии обеспечения необходимой степени очистки в аэротенках.

Осевший ил откачивается эрлифтами и подается в иловую камеру аэротенков. В иловой камере установлены щитовые затворы для регулирования подачи рециркуляционного ила в аэротенк, либо избыточно активного ила в аэробный стабилизатор. Степень рециркуляции активного ила составляет 0,5, что соответствует требуемой для очистных сооружений. Известны случаи, когда очистные сооружения работают со значительно большей степенью рециркуляции и обеспечивают необходимую степень очистки. Но в данном случае высокая степень рециркуляции обеспечила бы разбавление исходных сточных вод и несколько сгладила колебания состава и расходов, подаваемых на очистку сточных вод.

Стабилизированный в минерализаторе ил подается на иловые площадки. Очищенные стоки вторичного отстойника собираются в сборный лоток с двухсторонним зубчатым переливом и отводятся в отделение контактного резервуара, конструктивно аналогичный вторичным отстойникам, для хлорирования. Согласно нормам, время пребывания воды в контактном резервуаре должно быть не менее 30 мин. и остаточная доза активного хлора после хлорирования должна составлять 1.5 мг/дм³. Объем существующего контактного резервуара, является достаточным, так как фактический расход гораздо меньше проектного. Требуемая доза активного хлора для недостаточно очищенной сточной воды значительно больше, чем для очищенной, которая находится на уровне 6-10 мг/дм³, поэтому на сооружениях должен иметь место перерасход хлора.

Для более интенсивного перемешивание сточной жидкости с хлорной водой предусмотрена подача сжатого воздуха. Для обеззараживания очищенных сточный вод используется раствор гипохлорита Na.

Все дренажные сточные воды от иловых и песковых площадок, воды опорожнения емкостей и хозяйственно-бытовой канализации зданий, расположенных на территории сооружений отводятся в резервуар при насосной станции (производственно-вспомогательное помещение), откуда насосами перекачиваются в голову сооружений.

Очистные сооружения биологической очистки находятся в аварийном состоянии. Износ зданий и оборудования очистных сооружений составляет 96 %. Идет интенсивное разрушение железо - бетонных конструкций распределительных лотков иловых карт с просадкой их в грунт, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, хлораторной и приемной камеры. Износ железобетонных конструкций составляет более 80 %. На блоке аэротенков произошло вспучивание бетонного покрытия днища емкостей левой и правой стороны практически по всему периметру.

Требуется реконструкция системы аэрации правой и левой сторон блока емкостей. В связи с выходом из строя насосного оборудования и распределительных трубопроводов станция возврата дренажных вод, произошло заиливанием дренажных трубопроводов иловых карт. Отсутствуют и не построены площадки для хранения илового осадка.

Техническое состояние очистных сооружений не позволяет эксплуатационной службе обеспечить соблюдение технологического режима очистки сточных вод согласно утвержденных норм ПДС и ПДК, что неоднократно отмечалось в актах – проверках комитета по ПР Брянской области.

Таблица 4.5.1.1. -  Характеристики очистных сооружений

| № п/п | Наименование объекта, адрес местонахождения | Год ввода | Состав водоочистных сооружений | Объем отводимых на очистку сточных вод, тыс. м3/сут | Место отвода сточных вод после очистки | Применяемый метод обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения г. Трубчевск | 1990 | 1. Приемная камера. 2. Решетки. 3. Песколовка. 4. Первичные отстойники, горизонтальные. 5. Аэротенки. 6. Вторичные отстойники, горизонтальные. 7. Иловая площадка – 12 шт. 8. Песковая площадка. | 2,5-3 | Река Десна | Биологический |

Таблица 4.5.1.2. -  Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год строительства | Мощность фактическая тыс. м3/час | Марка насосов | Количество насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КНС №1 микр. Заводской | 1964 | 52-80 | СМ125-80-315 | 2 |
| КНС №2 ул. Володарского12 | 1986 | 52-80 | СМ125-80-315 | 2 |
| КНС №3 ул. Новая | 1986 | 60 | СМ 125-80-315Б СД100-40 | 1 1 |
| КНС№4 (баня) | 1964 | 200 80 | СМ200-150-400а-6 СД70-80 | 1 1 |
| КНС в Районе РЭС |  |  |  |  |

Таблица 4.5.1.3. -  Существующее сетевое хозяйство водоотведения г. Трубчевска

| № п/п | Наименование | Адрес (местонахождение) объекта | Индивидуальные характеристики объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул.Новая | д-300, L-1500 м/п | 2006 |
| 2. | Внутриплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул.Новая | д-200, L-1000 м/п | 2006 |
| 3. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул. 3-го Интернационала: от ул. Севской до ул. Советской | д-300, L-300 м/п | 1980 |
| 4. | Внеплощадочные канализационные сети | г.Трубчевск, ул. Севская: от ул. Ленина до ул.Луначарского, от ул. Луначарского до ул. 3-го Интернационала | д-250, L-340 м/п д-300, L-160 м/п | 2007 |
| 5. | Канализационные сети к 80 кв. жилому дому | г.Трубчевск, ул.Заводская | д-300, L-74 м/п | 2007 |
| 6. | Канализационные сети к 45 кв. жилому дому | г.Трубчевск, ул.Заводская | д-300, L-72 м/п | 2007 |
| 7. | Сеть канализации | г.Трубчевск, ул. Брянская: от ул. Севской до ул. Советской | д-300, L-260 м/п | 1968 |
| 8. | Сеть канализации асбестовая | г.Трубчевск, пер. Андреева | д-150, L-500 м/п | 1988 |
| 9. | Сеть канализации | г.Трубчевск, ул.Брянская | д-200, L-260 м/п | 1988 |
| 10. | Наружная канализация | г.Трубчевск, пл.Красноармейская: от д.1 до памятника; ул. Свердлова: от пл.Красноармейская до ул.Севской; ул. Севская: от ул. Свердлова до ул. Ленина; ул. Ленина: от ул. Севская до ул. Урицкого; ул. Ленина: от ул. Урицкого до ул. Володарского; пл. Красноармейская до ул. Ленина | д-600, L-150 м/п д-600, L-530 м/п д-600, L-200 м/п д-400, L-470 м/п д-300, L-300 м/п д-400, L-180 м/п | 2007 |

4.5.2. Показатели готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в селе предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по очистке. Ливневая канализация отсутствует. Канализационная сеть отсутствует.

Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:

- очистку сточных вод и их обеззараживание, и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

- систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;

- контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;

Для улучшения экологической обстановки, а также повышения комфортности проживания населения г. Трубчевск, на территории общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки необходимо выполнить строительство централизованной системы водоотведения.

На территории индивидуальной жилой застройки установить герметичные выгребы и септики полной заводской готовности.

Для очистки хозяйственно-фекальных сточных вод предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений.

Таблица 4.5.2.1. -  Баланс тепловой энергии

| № п.п. | Источники теплоснабжения | Баланс тепловой энергии на существующем уровне (2012 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | требуемая тепловая мощность, МВт | Имеющаяся тепловая мощность, МВт | избыток (+), либо дефицит (-) тепловой мощности, МВт |
| 1 | Котельная «БМВКУ-4,6 МВт» ОАО «Монолит» | 3,45 | 4,63 | + 1,18 |
| 2 | Котельная №20 ул.Луначарского г..Трубчевск | 11,04 | 13,54 | +2,5 |
| 3 | Котельная №36 ул.Урицкого | 2,07 | 4,5 | +2,43 |
| 4 | Котельная №24 ул. Новоленинская | 2Д | 3 | +0,9 |
| 5 | Котельная №34 ул.Садовая | 0,38 | 2,34 | + 1,96 |
| 6 | Котельная м/р Заводской | 0,32 | 1,355 | + 1,035 |
| 7 | Котельная № 9 ул. Генерала Петрова |  |  |  |

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

Полигон твердых бытовых отходов площадью 2,19 га расположен юго-восточнее населенного пункта Слобода Усохского сельского поселения Трубчевского района на расстоянии 1,1 км от автодороги Трубчевск- Гнилево. Водораздельное плато, на котором расположен полигон, имеет равнинный рельеф. Река Поссорь находится на расстоянии 1,2 км. В северной части полигона находится овраг, дно и откосы которого заросли древесно-кустарной растительностью. По данным геологоразведки постоянный уровень грунтовых вод находится на глубине 15 м от поверхности. Основанием полигона служат суглинки тяжелые, мергелистые зеленовато-серые. Утилизация отходов производится по траншейной схеме с расположением траншей перпендикулярно направлению господствующих ветров. Ширина траншеи по верху 11,7 м, заложение откосов 0,5 м. Между траншеями устраивается перемычка шириной по верху 0,5 м и высотой 2,0 м.

Складирование тко предусматривается методом сталкивания. Высота слоя тко 2,3 м. Уплотненный слой высотой 2м изолируют каждые 5 суток минеральным грунтом слоем 0,25 м. По контору полигона устраивается защитная дамба, в основании которой защитный экран, заглубленный в слой суглинка тяжелого на глубину 0,5м. Срезанный растительный слой грунта перемещается в валы.

На полигоне построена в 2023 г. и введена в эксплуатацию мусоросортировочная станция, производительностью 25 тыс. тонн в год. Станция специализируется на сортировке ТКО от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, уличного смета и др.

ТКО, поступающие от муниципального образования подлежат сортировке с последующим отбором для вторичной переработки и компостирования.

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

В целях своевременного обеспечения санитарной очистки и уборки территории МО «Город Трубчевск» МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» в своей деятельности предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и утилизацию твердых бытовых отходов.

Для обеспечения должного санитарного уровня уборка городской территории осуществляется с помощью современных машин, которые позволяют механизировать практически все трудоемкие и тяжелые работы по уборке городских дорог и очистке домовладений. Основную часть операций производят без применения ручного труда, это поливка дорожных покрытий, погрузка и разбрасывание песко-соляной смеси, контейнерная вывозка бытового мусора, очистка автодорог от снегопадов. В настоящее время для вывоза тко на предприятии применяются 2 мусоровоза ЗИЛ КО-440 – 4Д и МАЗ КО-449. Для вывоза от частного сектора применяются 2 самосвала ЗИЛ ММ3-4502. Всего на балансе предприятия находится 8 единиц автотранспортных средств, 2 гаража для размещения специальной дорожной техники.

Для очистки автомобильных дорог МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» применяется автогрейдер ГС 14.02 мощностью двигателя 180 л.с., а также экскаватор ЭО 402ЕА-01, мощность двигателя которого 180 л.с. и трактор МТЗ- 82.

МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» принимает и обслуживает ведомственный жилищный фонд, где проживают 5890 чел., а также городские территории для механизированной уборки и санитарной очистки, составляющие 48340 кв. м. Количество тко, поступающих от жилищного сектора составляет 2 тыс. тонн в год., от предприятий – 820 тонн в год, от населения – 12 тыс. тонн.

80 предприятий и организаций города пользуются услугами МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В процессе производственной деятельности образуется 86 наименований отходов производства 2 – 5 классов опасности общим количеством 27,4 тыс. тонн в год. Для сбора тко в благоустроенном жилищном фонде применяются стандартные металлические контейнеры. Всего имеется 220 контейнеров, их сменяемость производится в соответствии с износом. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. и от частного сектора не осуществляется. Обезвреживание тко производится на специально отведенном месте – полигоне, расположенном к северо-востоку от г. Трубчевска в речной пойме. Площадь полигона составляет 2,19 га. Год ввода в эксплуатацию указанного полигона – 2006 г. На полигон тко принимаются на захоронение тко от населения, предприятий и организаций г. Трубчевска, а также от сельских поселений.

Количество работников на полигоне – 2 чел.

В соответствии с проектом принята траншейная схема с расположением траншей перпендикулярно направлению господствующих ветров. Ширина траншеи 11,7 м, объем траншей 31212 куб.м. Складирование тко осуществляется методом сталкивания. В этом случае мусоровозный транспорт разгружается на верхней поверхности, образованной в предыдущие дни. Уплотненный слой изолируют минеральным грунтом – слоем толщиной 0,25 м. Уплотнение отходов и изолирующего слоя производится бульдозером Т – 130.

Утилизация медицинских отходов, в т.ч. отходов из инфекционных, хирургических, гинекологических, отделений лечебных учреждений должна производиться на месте по согласованию с учреждениями санэпидемслужбы, поскольку указанные отходы относятся к классу опасных (рискованных). Однако по данным доклада «О состоянии окружающей природной среды по Брянской области в 2009 г.», выполненного Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Брянской области, указанные отходы накапливаются в лечебно-профилактических учреждениях района, поскольку ни одно из них не имеет условий для их утилизации.

На полигоне МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» запрещено размещение и захоронение радиоактивных отходов в связи с тем, что территориям, прилегающим к городским и сельским поселениям может быть создана опасность для окружающей среды.

Имеются отходы 3-4-5 класса опасности. Их количество составляет 750 тонн в год. Они все подлежат обезвреживанию. В целях обеспечения контроля за выполнением требований природоохранного законодательства, нормативных документов в области охраны окружающей природной среды, в т.ч. контроль за соблюдением установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей среды, соблюдения лимитов размещения отходов в МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» разработана программа о производственном экологическом контроле до 2013 г. Определен порядок проведения контроля за выбросами в окружающую среду, за обращением с отходами производства, за экологическим состоянием почв.

В соответствии с договором с санэпидемиологической службой МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» производит исследование почвы на полигоне по микробиологическим, гельминтологическим, радиологическим показателям 1-2 раза в год. В то же время наблюдение и обследование подземных и поверхностных вод не проводится в связи с отсутствием 2-х гидронаблюдательных скважин.

Таблица 4.6.1.1. - Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования «Трубчевское городскоге поселение»

| № п/п |  | Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО. |  |  |  | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Данные об источник образования ТКО |
|  | Муниципальное образование | Адрес места (площадки) накопления ТКО | Географические координаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сведения о покрытиях | Площадь, | Кол-во контейнеров, | Объем контейнера, |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 | шт. | м3 |  |  |
| 1. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, | 52.570576 | Асфальтобетонное покрытие | 4,74 | 3 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск |
|  |  | ул. Набережная, 16 | 33.761046 |  |  |  |  |  | Набережная, 15, 15А, 16, 17 |
| 2. | Город Трубчевск | г. Трубчевск Городской пляж, ул. Мостовая | 52.564047 | Грунтовое покрытие | 3 | 2 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Мостовая, городской пляж |
|  |  |  | 33.770127 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Город Трубчевск | г. Трубчевск ул. Ленина, около д. 99, (Канализационно-насосная станция), рядом с городской баня | 52.581470, | Грунтовое покрытие | 4,95 | 2 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск ул. Ленина |
|  |  |  | 33.773480 |  |  |  |  |  | 97, 99, 98, 100, 102, 104 |
| 4. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Ленина, 84 | 52.580354, | Бетонная платформа | 2,88 | 2 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Ленина, 84 |
|  |  |  | 33.768723 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, напротив д. 127, по ул. Ленина, (Сретенский храм) | 52.584305, 33.780899 | Асфальтобетонное покрытие | 9,3 | 3 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Ленина, 125, 126, 127, 129, 128, 129, 131, 133, 135, 137 |
| 6. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, 33 А | 52.586487, 33.776517 | Грунтовое покрытие | 4,44 | 3 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Комсомольская, 33 А, 33 |
| 7. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, 40 | 52.588354, 33.775881 | Бетонная платформа | 15,39 | 4 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Комсомольская, 40, 42, 44, 46 |
| 8. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, 58 | 52.586919, 33.778182 | Бетонная платформа | 14,08 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Комсомольская, 52, 54, 58 |
| 9. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Дзержинского (МРЭО) | 52,5915 | Бетонная платформа | 21,9 | бункер | 7 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, |
|  |  |  | 33,7743 |  |  |  |  |  | ул. Андреева, 9, 12, ул. Дзержинского, 129 |
| 10. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Фрунзе, 1 | 52.587069, 33.767248 | Асфальтобетонное покрытие | 21,9 | бункер | 7 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Дзержинского,95, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Фрунзе, 1 |
| 11. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Андреева, ул. Дзержинского | 52,592254 33,775942 | Асфальтобетонное покрытие | 5,13 | 2 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пер. Андреева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 |
| 12. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Новая, 6 | 52.595324 | Грунтовое покрытие | 21,9 | бункер | 7 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, |
|  |  |  | 33.775208 |  |  |  |  |  | ул. Новая, 6, 8, 7, 5, 9,2,4 |
| 13. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Ветеранов, 8 | 52.593795, | Бетонная платформа | 21,9 | бункер | 7 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, |
|  |  |  | 33.771637 |  |  |  |  |  | ул. Ветеранов, 5, 1, 7, 3, 8 |
| 14. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Урицкого,55 | 52.577925 | Грунтовое покрытие | 3 | 2 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, |
|  |  |  | 33.767833 |  |  |  |  |  | ул. Урицкого, 55, 55 "А" кв.1-2, 63 |
| 15. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Садовая,38 | 52.577196, 33.777017 | Грунтовое покрытие | 2,88 | 4 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул.Садовая, 45, 43, 41, 39, 37, 38, 35, 34, 51, 42, ул. Генерала Юрина, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 11, 13 |
| 16. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Володарского, 17 | 52.584005 | Бетонная платформа | 7,8 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Володарского, 17 (гостиница "Валери"), 17Д, 15К, 15 Д |
|  |  |  | 33.765500 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Володарского, напротив д. 80 | 52.579734, 33.771130 | Асфальтобетонное покрытие | 7,28 | 4 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Володарского, 80, 82, 84, 74, 76, 78, 91 |
| 18. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Брянская, 48 | 52.579116, 33.760751 | Асфальтобетонное покрытие | 21,9 | бункер | 7 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Брянская, 44, 46, 48, 50 |
| 19. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Полевая, 26 | 52.578820 | Грунтовое покрытие | 9 | 2 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Полевая, 26 |
|  |  |  | 33.748156 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Полевая, 20 А | 52.577852 | Бетонная платформа | 4,75 | 3 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Полевая, 18, 16, 12, 10, 8, 20, 22, пер. Полевой, 1,5,6 |
|  |  |  | 33.746747 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, Урицкого, 27 | 52.584327 | Бетонная платформа | 4,75 | 3 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Урицкого, 27, 25, 29, 31, ул. 3-Интернационала 134 |
|  |  |  | 33.760733 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. 3 Интернационала, 91 | 52.581692 | Бетонная платформа | 12 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул.3 Интернационала, 91, ул.3 Интернационала, 132 |
|  |  |  | 33.761310 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Брянская, 64 | 52.581468 | Асфальтобетонное покрытие | 8,37 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, Брянская, 64 |
|  |  |  | 33.766543 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул.Воровского, 27А | 52.572872, 33.761859 | Асфальтобетонное покрытие | 6 | 3 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, Воровского, 27А, 27, ул. Свердлова 1, 3, 5, 9, 11, 13, 12, 14 |
| 25. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Урицкого, 35 А | 52.581795, 33.763192 | Асфальтобетонное покрытие | 21,9 | бункер | 7 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Урицкого,35 А |
| 26. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Советская,39 | 52.580833, 33.759767 | Грунтовое покрытие | 7,32 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Советская,39, ул. 3- Интернационала, 89А |
| 27. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова, 23 | 52.574347, 33.754521 | Бетонная платформа | 11 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова, 23 |
| 28. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, пл. Красноармейская, около д. 15 | 52.572061, 33.756865 | Асфальтобетонное покрытие | 4,87 | 3 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, пл. Красноармейская, около д. 15, ул. Некрасова, 1,2,3,4,5 |
| 29. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4 А | 52.590918, 33.760171 | Бетонная платформа | 21,9 | бункер | 7 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4 А, 4Б, 4 В |
| 30. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4 Г | 52.591660, 33.759113 | Асфальтобетонное покрытие | 21,9 | бункер | 7 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4 Г |
| 31. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Играевская, 10 | 52.566843, 33.752587 | Бетонная платформа | 6,4 | 2 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Играевская, д. 10, 12, 14, 16, 18, ул. Предеснянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 |
| 32. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Заводская, 4 | 52.588703, 33.750825 | Бетонная платформа | 14,4 | 2 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Заводская, 4 |
| 33. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Заводская, 3 | 52.589567, 33.754937 | Бетонная платформа | 18,29 | 4 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Заводская, 3, 5 |
| 34. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Заводская, 2 | 52.590788, 33.755110 | Грунтовое покрытие | 2,78 | 2 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Заводская, 2, 3, ул. Володарского 5А |
| 35. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Заводская, 2 А (около котельной) | 52.589892, | Бетонная платформа | 8,82 | 2 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Заводская, 2 А, (котельная), 2, 3 |
|  |  |  | 33.754227 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Севская, 10 | 52.579863, | Грунтовое покрытие | 7,07 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Севская, 10 |
|  |  |  | 33.757880 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Севская, 18 | 52.577291, 33.761293 | Асфальтобетонное покрытие | 7,07 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Севская, 18 |
| 38. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Брянская, 47 | 52.578025, 33.763995 | Грунтовое покрытие | 16,72 | 5 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Брянская, 47 |
| 39. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, пл. Карла Марса (напротив д. 3) | 52,575483, 33,768118 | Грунтовое покрытие | 2,17 | 2 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Свердлова, 1, 3, 5, 8, 10 |
| 40. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Володарского, д.10 А | 52,588532, 33,762530 | Грунтовое покрытие | 2 | 2 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Володарского, д.10 А |
| 41. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Воровского, д.18 | 52.575799, 33.758338 | Асфальтобетонное покрытие | 3,06 | 1 | 0,75 | ИП Моисеенкова Елена Васильевна | г. Трубчевск, ул. Воровского, д.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Юр. адрес: 142793, РФ , г. Москва , Новомосковский АО , п. Десеновское , д. Десна, мкр. Ракитки, снт. Ракитки, д.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический адрес: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Воровского, д.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН 325205289922 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН 311325616500232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОКПО 0177339012 |  |
| 42. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Садовая, д. 18 | 52.579439, 33.774094 | Грунтовое | 1,5 | 1 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, |
|  |  |  |  | покрытие |  |  |  |  | ул. Садовая, д. 18, кв.1,2,3,4 |
| 43. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Фокина, д. 4А | 52.579184, 33.778998 | Грунтовое | 1,5 | 1 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, |
|  |  |  |  | покрытие |  |  |  |  | ул. Фокина, д. 4А, кв.1,2,3 |
| 44. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Брянская, 96 | 52.583548, 33.771968 | Грунтовое | 1,5 | 1 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Брянская, 96 |
|  |  |  |  | покрытие |  |  |  |  |  |
| 45. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Брянская, 62 | 52.580270, | Асфальтобетонное покрытие | 4,4 | 3 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Брянская, 62 |
|  |  |  | 33.764570 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Ленина, 81 | 52.578584, 33.767265 | Бетонная платформа | 5,88 | 3 | 1,1 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Ленина, 81 |
| 47. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, гаражи (РЭС) | 52.579538, 33.747596 | Бетонная платформа | 4,8 | 3 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, гаражи РЭС |
| 48. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Брянская, 52 | 52.579339 | Асфальтобетонное покрытие | 14,5 | 1 | 7 | Собственники помещений МКД | г. Трубчевск, ул. Брянская, 52 |
|  |  |  | 33.761124 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Луначарского, 76 | 52.582003, | Грунтовое | 12,71 | 3 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Луначарского, 76, 76 А, |
|  |  |  | 33.762052 | покрытие |  |  |  |  |  |
| 50. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Брянская, 73 | 52.580561, | Асфальтобетонное покрытие | 4 | 2 | 0,8 | ИП Федюшин Н.А. | г. Трубчевск, ул. Брянская, 73 |
|  |  |  | 33.768338 |  |  |  |  | ИНН 323000506611, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН 307325236300052, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г. Трубчевск, ул. Садовая,59, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тел. 8-9038680984 |  |
| 51. | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Ленина, 124 Сретенский храм | 52.585364, 33.780385 | Грунтовое покрытие | 4,7 | 3 | 1,1 | Город Трубчевск | г. Трубчевск, ул. Ленина, 124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Сретенский храм) |

В поселении не упорядочена в полной мере работа по сбору твердых бытовых отходов – массовая уборка и очистка населённых пунктов проводится только в весенний период. В оставшееся время население осуществляет вывоз бытового мусора самостоятельно, либо муниципальным транспортом по дополнительной заявке. Мусорных контейнеров в поселении нет.

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния ТКО, их своевременный сбор, удаление и полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТКО.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4. 7.1. Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 100 | 100 | 100 |
| водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| теплоснабжение | 100 | 100 | 100 |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 26.07.2019).

# ПЛАН РАЗВИТИЯ ТРУБЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории Трубчевского городского поселения рассматривается до 2035 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Трубчевского городского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Брянской области, района и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно Генерального плана реализация мер по стабилизации численности населения могут привести к восстановлению тенденции стабилизации населения по Трубчевского городского поселения после 2025 г., в результате чего численность населения к 2035 г. увеличится.

Таблица 5.1.1 Динамика численности населения поселения, чел.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2027 г. (I очередь) | 2035 г. (расчет. срок) |
| Трубчевское городскоге поселение | 13119 | 13800 | 14700 |

Прогноз численности Трубчевского городского поселения

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.).

Дальнейшее развитие экономики Трубчевского городского поселения в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест.

К дальнейшему развитию экономики Трубчевского городского поселения приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие, прогнозируется увеличение численности населения.

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории Трубчевского городского поселения прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Проектом принят благоприятный прогноз развития муниципального образования.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов муниципального образования составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Проектом принят оптимистический вариант развития муниципального образования.	Прогнозируется	сохранение	миграционного	прироста	и незначительный естественный прирост населения, в связи, с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.

Из таблицы видно, что демографическая ситуация в поселении улучшается, в основном, посредством механического прироста. Увеличилось количество молодых семей, улучшилось здоровье населения, увеличилось количество молодежи, в том числе, участвующих в работе различных общественных организаций. Все это является предпосылками динамичного развития поселения.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных Генеральным планом муниципального образования должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статические данные:

- Численность населения муниципального образования за последние годы;

- Метод передвижки возрастов;

- Учет позитивного влияния выполнения мероприятий муниципальных целевых программ, действующих на территории поселения;

- Учет позитивного влияния выполнения мероприятий Генеральной схемы муниципального образования.Уровень жизни населения.

- На расчетный срок при средней жилищной обеспеченности 30 м2 на человека общая площадь жилых помещений составит 30 тыс.м2.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

Одними из факторов, ограничивающих развитие существующей экономики, является: наличие безработицы, отсутствие кадров необходимой квалификации, недостаточность финансовых ресурсов, низкая инвестиционная привлекательность. Трубчевскский		сельсовет		по	своей	структуре	принадлежит	к агропромышленному комплексу. Основными направлениями производственной деятельности	являются:	животноводство,	растениеводство,	реализация сельскохозяйственной продукции.

Особенно большое значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства, так как это рассматривается, как приоритетное средство занятости населения.

В целях повышения уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, улучшения социально-экономической обстановки в городском поселении необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- техническое и технологическое перевооружение, модернизация действующих промышленных предприятий и организаций, агропромышленного производства;

- повышение эффективности использования природных и трудовых ресурсов, вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;

- создание новых перспективных предприятий, в частности, развитие перерабатывающего производства;

- внедрение системы мер по стимулированию притока инвестиций в промышленность и городское хозяйство, сопровождение инвестиционного предложения от начала строительства предприятия до ввода в эксплуатацию, развитие межрегиональных связей;

- развитие рынка сбыта товаров собственного производства;

- пополнение сырьевой базы промышленных предприятий;

- рациональное использование бюджетных средств с помощью программно-целевого подхода;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования, создающих дополнительные рабочие места и обеспечивающие постоянный доход;

- организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории поселения, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики городского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Предложения	генерального	плана	по	развитию	промышленного производства на территории Трубчевского городского поселения

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

- Место расположения объекта;

- Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

- Наличие	резерва	пропускной	способности	сетей,	обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения	в результате перспективного строительства;

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность	модернизации	или	нового	строительства	объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей;

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка л/с;

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие	резерва,	дефицита	отпускаемой	мощности	на существующих источниках системы электроснабжения МО;

- Пропускная способность электрических сетей;

- Подключаемые нагрузки (квт);

- Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие резерва, дефицита отпускаемого количества газового топлива от существующих источников;

- Пропускная способность газопроводов;

- Требуемое количество топлива;

- Целесообразность модернизации существующих объектов газовых сетей.

5.2.1 Электроснабжение

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по укрупненным показателям.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2 % в год.

Таблица 5.2.1.1Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по поселению представлены в таблице

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | домов | 186 | 3,8 | 706,8 | 1 | 706,8 | 0,9 | 785,3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235,6 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 1020,9 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | домов | 208 | 3,7 | 769,6 | 1 | 769,6 | 0,9 | 855,1 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 256,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 1111,6 |

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Трубчевского муниципального района;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Развитие электрических сетей и сооружений района должно быть направлено на решение следующих основных задач:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Трубчевского муниципального района;

- опережающее строительство объектов энергетики, необходимых для стабильного развития действующих и образования новых производственных комплексов;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Брянской области предлагается проведение следующих мероприятий для улучшения ситуации локального электроснабжения:

- проведение технико-экономической оценки использования на территории городского поселения, как и всего Трубчевского муниципального района, теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления, и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов;

- ввод в эксплуатацию экономически эффективных теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для выработки электрической и тепловой энергии в индивидуальном жилом и общественно-деловом фондах городского поселения, как и всего Трубчевского муниципального района.

.

5.2.2 Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,3 град. С

продолжительность отопительного периода - 205 суток.

При отсутствии проектных данных отопительные тепловые нагрузки зданий определяются одним из следующих методов:

- Расчётом теплопотерь по укрупнённым показателям;

2 Определением теплоотдачи установленного в здании отопительно- вентиляционного оборудования;

Расчет тепловых нагрузок по укрупненным показателям производится для оценки часового потребления зданий, а также в тех случаях, когда для наладки системы достаточно определения тепловой нагрузки здания в целом.

Таблица 5.2.2.1 - Расчетная средняя нагрузка потребителей

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | 186 | 27800 | 83400 | 0,254 | ---- | 1,696 | 1,951 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,6 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | 208 | 31100 | 93300 | 0,285 | ---- | 1,898 | 2,182 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,655 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 2,837 |

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Основные проблемы системы централизованного теплоснабжения города:

1. Подавляющее большинство котельных, имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет;

2. Часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены;

3. Большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

4. Высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения;

5. Низкий коэффициент полезного действия котельного оборудования;

6. Наличие ветхих тепловых сетей;

7. Вследствие большого износа оборудования котельных и тепловых сетей не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

5.2.3 Водоснабжение.

Водоснабжение города на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100 % обеспечение жителей города чистой питьевой водой в расчетный срок.

Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Планируется реконструкция станции второго подъема в связи с увеличением числа подключаемых потребителей.

Необходимо ввести систему учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке.

Таблица 5.2.3.1 – Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца измере- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм., л | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |
| I-этап до 2025г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 13800 | 250 | 3675 | 1341,375 |
|  | Неучтенные расходы | % | 30,0 | - | 1102,5 | 402,413 |
|  | Итого: | - | - | - | 4777,5 | 1743,8 |
| II-этап до 2035г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 14700 | 250 | 3572,75 | 1304,054 |
|  | Неучтенные расходы | % | 30,0 | - | 1071,8 | 391,216 |
|  | Итого: |  |  |  | 4644,55 | 1695,27 |

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Для обеспечения указанных объемов водоснабжения города необходимо проведение комплексной реконструкции водозаборных сооружений, станции второго подъема, а также водоводов и разводящих сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по городу:

1. Согласно типовому проекту № 901-2-60, разработанным институтом, «Харьковский водоканалпроект», утверждённый В/О Союзводоканалпроект» в 1973 г. Станция второго подъёма предназначена для подачи воды населённому пункту с населением до 5000 человек. Население города Трубчевска на сегодняшний день составляет 14,7 тыс. человек. Таким образом мощности станции второго подъёма не хватает для обеспечения нужд города по объемам питьевой воды, воды для средств пожаротушения и воды на технические нужды.

2. Недостаточный объем резервуаров чистой воды на станции второго подъема (накопительные ёмкости станции составляют: две емкости по 250 м3).

3. Низкое давление в городских водопроводных сетях по причине недостаточной пропускной способности водоводов (dсредний=150 мм) и разводящих водопроводных сетей (dсредний=100 мм). В результате в летнее время, в часы пиковых нагрузок на водозаборные сооружения, давление в районе многоэтажных застроек составляет 1,2 кгс./см2. Согласно СНиП 2.04.09.-84. давление в районе с застройкой до  пяти этажей должно составлять 2,6 кгс/см2. Станции подкачки в этих районах отсутствуют.

4. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений (необходима замена устаревшего насосного оборудования на современные образцы) и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

7. Низкий уровень автоматизации и энергосбережения системы централизованного водоснабжения города (на станции второго подъёма и скважинах водозабора необходимо установить высокочастотные преобразователи и автоматические станции управления).

5.2.4 Водоотведение

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие МО «Город Трубчевск», его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки.

Необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам.

Для новых жилых микрорайонов, включение которых в централизованную систему водоотведения предусматривается поэтапно, возможно, на краткосрочный период, в качестве очистных сооружений применять биологические очистные установки малой производительности заводского изготовления. Данные сооружения возможно устанавливать для отдельного дома или для группы домов.

Таблица 5.2.4.1 – Прогноз объемов сточных вод по группам абонентов

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм., л | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |
| I-этап до 2027г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 13119 | 330 | 4851 | 1770,615 |
|  | Неучтенные расходы | % | 30,0 | - | 1455,3 | 531,185 |
|  | Итого: | - | - | - | 6306,3 | 2301,8 |
| II-этап до 2035г. | Хозяйственно-питьевые нужды населения | чел. | 14700 | 330 | 4716 | 1721,3 |
|  | Неучтенные расходы | % | 30,0 | - | 1414,8 | 516,4 |
|  | Итого: | - | - | - | 6130,8 | 2237,7 |

5.2.5 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Годовая норма накопления отходов на одного жителя принимается:

Твердые бытовые отходы – 2,0 м3/чел. в год.

Расчет образования тко жителями МО «Город Трубчевск» по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 5.2.5.1 Расчет образования тко жителями по срокам реализации генерального плана МО «Город Трубчевск»

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | г. Трубчевск | 27600 | 29400 |

Мероприятия по санитарной очистке поселения:

- проектом предусматривается планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий;

- санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов;

- достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом;

- внедрение малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений;

- ежегодное проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения;

- своевременное проведение мониторинга состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- соблюдение требований транспортировки опасных отходов: наличие паспорта опасных отходов; наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

- соблюдение требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах;

# наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения транспортирования.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРУБЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ сетей | % | 99 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 6,5 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 12 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 54 |
|  | Теплоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ тепловых сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 11,4 |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ сетей | % | - |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | - |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 15 |
|  | Система водоснабжения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км |  |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 97 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |
|  | Показатели качества воды |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 |
|  | Система водоотведения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | - |
|  | Износ канализационных сетей | % | 100 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 72 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 5 |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Трубчевского городского поселения до 2035 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Общая программа инвестиционных проектов Трубчевского городского поселения Таблица 7.1

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в районах нового строительства. | 3000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования «город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области |
| Реконструкция (при необходимости) ТП 10/0,4 кВ, а также ВЛ 10 кВ на территории города | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций – 10/0.4 кВ. | 12000 |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену. | 1000 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами. | 500 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов. | 500 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения. | 200 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения. | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации. | 15000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 33800 | 0 | 150 | 6850 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных с заменой оборудования на современные образцы. | 39839 | 4979,875 | 4979,875 | 4979,875 | 4979,875 | 4979,875 | 4979,875 | 4979,875 | 4979,875 |  |  |  |  |  |  |  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования «город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области |
| Перекладка изношенных участков тепловых сетей. | 15858 | 3964,5 | 3964,5 | 3964,5 | 3964,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение потребителей проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе), располагаемых у каждого потребителя. | 18925 | 4731,25 | 4731,25 | 4731,25 | 4731,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений; | 1569 | 784,5 | 784,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы теплоснабжения города по обособленным теплорайонам с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них. | 142337 | 17792,125 | 17792,125 | 17792,125 | 17792,125 | 17792,125 | 17792,125 | 17792,125 | 17792,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих котельных с заменой устаревшего оборудования при повышении их мощности для обеспечения теплом нового жилищного строительства и объектов социально-бытового обслуживания в центральной части города. | 122166 |  |  |  |  |  | 24433,2 | 24433,2 | 24433,2 | 24433,2 | 24433,2 |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление поэтапной модернизации, реконструкции и расширения существующих районных, квартальных и производственно-отопительных котельных и тепловых сетей с ликвидацией мелких неэкономичных источников теплоснабжения; | 50000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий в инфраструктуре системы теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы путем строительства тепломагистралей - перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме. | 12000 |  |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс за счет применения высокоэффективной изоляции. | 2166 | 1083 | 1083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей. | 7142 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 | 476,13 |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 413 652,00 | 38 911,38 | 39 011,38 | 37 093,88 | 37 043,88 | 28 348,13 | 55 181,33 | 55 181,33 | 55 181,33 | 32 409,33 | 32 409,33 | 576,13 | 576,13 | 576,13 | 576,13 | 576,13 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопроводов высокого давления до районов нового строительства. | 10000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования «город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области |
| Строительство ГРПШ и распределительных газопроводов низкого давления в районах массового строительства, подающих газ непосредственно потребителям. | 10000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП. | 2000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергосберегающих мероприятий для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети. | 1500 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностирование и реконструкция (при необходимости) существующих сетей и сооружений газоснабжения в городе. | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых газопроводов высокого и низкого давлений, а также ГРПШ, доведение уровня обеспеченности централизованным природным газом потребителей города до 100 %. | 15000 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на использование автономных источников тепла (АИТ). | 16600 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 68 700 | 8 488 | 8 588 | 8 488 | 8 488 | 8 488 | 8 488 | 8 488 | 8 488 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция станции второго подъёма (замена насосного оборудования, разводящих трубопроводов, косметический ремонт, ремонт кровли, замена оконных и дверных проёмов). | 5000 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  |  |  |  |  |  |  | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области |
| 2. Замена трубопроводов центральных водоводов Д- 150мм на трубопроводы Д-300мм. Общ. протяжённость 600м.п. с заменой запорной арматуры в распределительных колодцах. | 4380 | 547,5 | 547,5 | 547,5 | 547,5 | 547,5 | 547,5 | 547,5 | 547,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Замена водовода от СКВ №7 до ул. 3-го интернационала с увеличением диаметра до Д-300мм, 1200м.п. | 6330 | 791,25 | 791,25 | 791,25 | 791,25 | 791,25 | 791,25 | 791,25 | 791,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Замена разводящих трубопроводов по ул. Советской Д- 250мм 980м.п. | 6550 | 818,75 | 818,75 | 818,75 | 818,75 | 818,75 | 818,75 | 818,75 | 818,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Замена по ул. Дзержинского 320м.п. Д-100мм. | 5820 | 727,5 | 727,5 | 727,5 | 727,5 | 727,5 | 727,5 | 727,5 | 727,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Замена по ул. Брянская 200м.п. – Д-150мм. | 3440 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Замена по ул. 3-го интернационала Д-150мм. 640м.п. | 3850 | 481,25 | 481,25 | 481,25 | 481,25 | 481,25 | 481,25 | 481,25 | 481,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Замена по ул. Комсомольской Д-150мм, 160м.п. | 1350 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Замена по ул. Мира. Д -100мм 1030м.п | 6787 | 848,375 | 848,375 | 848,375 | 848,375 | 848,375 | 848,375 | 848,375 | 848,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Замена по ул. Рябиновой Д-100мм, 340м.п. | 2647 | 330,875 | 330,875 | 330,875 | 330,875 | 330,875 | 330,875 | 330,875 | 330,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Замена по ул. Зелёной Д-100мм, 480м.п. | 3500 | 437,5 | 437,5 | 437,5 | 437,5 | 437,5 | 437,5 | 437,5 | 437,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Замена по ул. Загородной Д-100мм, 400м.п. | 2900 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Замена по ул. Ленина 800м.п. Д-250мм. | 5100 | 637,5 | 637,5 | 637,5 | 637,5 | 637,5 | 637,5 | 637,5 | 637,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Замене по ул. Октябрьской 360м.п. Д-150мм. | 1650 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 206,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Замена по ул. Луначарского 320м.п. Д-150мм. | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Замена по ул. Севской 640м.п. Д- 200мм. | 3300 | 412,5 | 412,5 | 412,5 | 412,5 | 412,5 | 412,5 | 412,5 | 412,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Замена по ул. Пушкина 120м.п. Д-100мм. | 1100 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Замена по ул. Полевой 180м.п. Д-100мм. | 1250 | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 156,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Замена по ул. Фрунзе 160м.п. Д-100мм. | 2000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Замена по ул. Урицкого 580м.п. Д- 150мм. | 3100 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 387,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закольцовка по ул. Лесной с ул. Вокзальной 350м.п. Д-100мм. | 2800 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение дополнительных артезианских скважин – 2шт. производит. не менее 40м3/час и прокладка от них водоводов Д-150мм к ёмкостям станции второго подъёма 580м.п. | 1640 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двух дополнительных накопительных ёмкостей запаса питьевой воды на территории станции второго подъёма объемом не менее 1000 м3 каждая. | 1100 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство станции обезжелезивания питьевой воды. | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей по мере застройки города. | 18000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 108 794 | 12 749 | 12 849 | 12 749 | 12 749 | 12 749 | 12 749 | 12 749 | 12 749 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 100 | 100 | 100 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений (проект на реконструкцию существует) с наладкой технологического процесса очистки сточных вод. | 40000 |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области |
| Реконструкция КНС города ( 4 шт.) | 24000 |  |  | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена напорного коллектора по ул. Ленина в двухтрубном исполнении 440м.п. Д-200мм. | 3100 | 1550 | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка самотечного коллектора по ул. Ленина 320м.п. Д-450мм. | 2028 | 1014 | 1014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка самотёчного коллектора по ул. Урицкого 260м.п. Д-450мм. | 2500 | 1250 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена главного самотёчного коллектора от ул. Красноармейской до очистных сооружений 960м.п. Д-500мм. | 5950 | 2975 | 2975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка датчиков давления и частотных преобразователей на КНС. | 1600 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапное строительство новых канализационных сетей в неканализированных районах города. | 12000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей в новых микрорайонах города. | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями. | 61000 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 167 178 | 16 389 | 16 389 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 250 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий; | 3000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования «город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области |
| санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов; | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом; | 17000 |  |  | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений; | 10000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов; | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 140 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 33240 | 400 | 720 | 5970 | 5920 | 5770 | 5770 | 5770 | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 826 489,00 | 76 937,13 | 77 707,13 | 92 875,63 | 92 450,63 | 83 604,88 | 110 438,08 | 110 438,08 | 85 788,08 | 43 479,33 | 43 479,33 | 2 846,13 | 2 836,13 | 1 336,13 | 1 136,13 | 1 136,13 |  |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения, включает:

Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2023 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Трубчевского городского поселения.

Срок реализации: 2023 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

Мероприятия:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в районах нового строительства.

- Реконструкция (при необходимости) ТП 10/0,4 кВ, а также ВЛ 10 кВ на территории города

- Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций – 10/0.4 кВ.

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Срок реализации: до 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 33250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2023 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения Трубчевского городского поселения.

Срок реализации: 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 1500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Реконструкция котельных с заменой оборудования на современные образцы.

- Перекладка изношенных участков тепловых сетей.

- Теплоснабжение потребителей проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе), располагаемых у каждого потребителя.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- Развитие системы теплоснабжения города по обособленным теплорайонам с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Реконструкция существующих котельных с заменой устаревшего оборудования при повышении их мощности для обеспечения теплом нового жилищного строительства и объектов социально-бытового обслуживания в центральной части города.

- Осуществление поэтапной модернизации, реконструкции и расширения существующих районных, квартальных и производственно-отопительных котельных и тепловых сетей с ликвидацией мелких неэкономичных источников теплоснабжения;

- Создание условий в инфраструктуре системы теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы путем строительства тепломагистралей - перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

- Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс за счет применения высокоэффективной изоляции.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При расчете инвестиционных затрат учтены все условия проведенных тендеров на поставку оборудования, автотехники, СМР, зданий с земельными участками, а также соответствующие услуги по оплате и таможенному оформлению импортных контрактов и т.д.

Необходимый объем финансирования: 412 002,00 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2023 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения Трубчевского городского поселения.

Срок реализации: 2035 г.

Необходимый объем финансирования: 1500 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- 1.     Реконструкция станции второго подъёма (замена насосного оборудования, разводящих трубопроводов, косметический ремонт, ремонт кровли, замена оконных и дверных проёмов).

- 2.     Замена трубопроводов центральных водоводов Д- 150мм на трубопроводы Д-300мм. Общ. протяжённость 600м.п. с заменой запорной арматуры в распределительных колодцах.

- 3.     Замена водовода от СКВ №7 до ул. 3-го интернационала с увеличением диаметра до Д-300мм, 1200м.п.

- 4.     Замена разводящих трубопроводов по ул. Советской Д- 250мм 980м.п.

- 5.     Замена по ул. Дзержинского 320м.п. Д-100мм.

- 6.     Замена по ул. Брянская 200м.п. – Д-150мм.

- 7.     Замена по ул. 3-го интернационала Д-150мм. 640м.п.

- 8.     Замена по ул. Комсомольской Д-150мм, 160м.п.

- 9.     Замена по ул. Мира. Д -100мм 1030м.п

- 10.   Замена по ул. Рябиновой Д-100мм, 340м.п.

- 11.    Замена по ул. Зелёной Д-100мм, 480м.п.

- 12.    Замена по ул. Загородной Д-100мм, 400м.п.

- 13.    Замена по ул. Ленина 800м.п. Д-250мм.

- 14     Замене по ул. Октябрьской 360м.п. Д-150мм.

- 15.    Замена по ул. Луначарского 320м.п. Д-150мм.

- 16.    Замена по ул. Севской 640м.п. Д- 200мм.

- 17.    Замена по ул. Пушкина 120м.п. Д-100мм.

- 18.    Замена по ул. Полевой 180м.п. Д-100мм.

- 19.    Замена по ул. Фрунзе 160м.п. Д-100мм.

- 20.   Замена по ул. Урицкого 580м.п. Д- 150мм.

- Закольцовка по ул. Лесной с ул. Вокзальной 350м.п. Д-100мм.

- Бурение дополнительных артезианских скважин – 2шт. производит.  не менее 40 м3/час и прокладка от них водоводов Д-150 мм к ёмкостям станции второго подъёма 580 м.п.

- Строительство двух дополнительных накопительных ёмкостей запаса питьевой воды на территории станции второго подъёма объемом не менее 1000 м3 каждая.

- Проектирование и строительство станции обезжелезивания питьевой воды.

- Строительство водопроводных сетей по мере застройки города.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2035 г.

Необходимые капитальные затраты: 107194 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения, включает:

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- актуализация электронной перспективной схемы водоотведения Трубчевского городского поселения.

Срок реализации: 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- Реконструкция очистных сооружений (проект на реконструкцию существует) с наладкой технологического процесса очистки сточных вод.

- Реконструкция КНС города (4 шт.)

- Замена напорного коллектора по ул. Ленина в двухтрубном исполнении 440 м.п.  Д-200 мм.

- Замена участка самотечного коллектора по ул. Ленина 320м.п. Д-450мм.

- Замена участка самотёчного коллектора по ул. Урицкого 260м.п. Д-450мм.

- Замена главного самотёчного коллектора от ул. Красноармейской до очистных сооружений 960 м.п. Д-500 мм.

- Установка датчиков давления и частотных преобразователей на КНС.

- Поэтапное строительство новых канализационных сетей в неканализированных районах города.

- Строительство сетей в новых микрорайонах города.

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

Срок реализации проекта: 2023-2035 г.

Необходимый объем финансирования: 167178 тыс. руб.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При выполнении прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поли- винилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

-	высокой прочностью

-	устойчивостью против коррозии

-	сопротивлением от зарастания стенок

-	высокой сопротивляемостью внутреннему износу

-	низким весом

-	трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

-	стойкостью к воздействиям кислотной среды

-	стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Трубчевского городского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов.

Срок реализации: 2025 г, 2027 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Трубчевского городского поселения;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2024-2027 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- планово-регулярная система очистки поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий;

- санитарная обработка свалок твердых бытовых отходов;

- достаточное обеспечение предприятий, занимающихся его санитарной очисткой, уборочным транспортом;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно- технических достижений;

- ежегодно проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- своевременно проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

Необходимый объем финансирования: 32400 тыс. руб.

Задача 3: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2023-2027 гг.

Необходимый объем финансирования: 140 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории Трубчевского городского поселения мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Трубчевского муниципального района, бюджета Трубчевского городского поселения, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Трубчевского городского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Трубчевского городского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2023-2027 гг.;

2 этап – 2028-2035 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2023-2035 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Трубчевского городского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Трубчевского городского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Трубчевского городского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.